| ITALIANO | RUSSO |
| --- | --- |
| ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, L’USO E LA MANUTENZIONE – IT | ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ - РУС |
| STUFA A LEGNA | ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ |
| MAJOR / MINOR – MAX / JUNIOR | MAJOR / MINOR – MAX / JUNIOR |
| Testata secondo EN 13240 | Тестирована по EN 13240 |
| Complimenti per aver acquistato una prodotto a legna La NORDICA! | Поздравляем с приобретением дровяной печи La NORDICA! |
| Sentirsi bene e allo stesso tempo risparmiare energia con i prodotti La NORDICA diventa possibile! | Изделия La NORDICA дают возможность чувствовать себя хорошо и в то же экономить электроэнергию! |
| NORME DI SICUREZZA SUGLI APPARECCHI | ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ИЗДЕЛИЕ |
| Secondo le norme di sicurezza sugli apparecchi l’acquirente e l’esercente sono obbligati ad informarsi sul corretto funzionamento in base alle istruzioni per l’uso. | В соответствии правил техники безопасности на изделие, покупатель и продавец обязаны владеть всей информацией по работе приспособления на основе его инструкций по эксплуатации. |
| Stufa a legna | Дровяная печь |
| DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL COSTRUTTORE Oggetto: assenza di amianto e cadmio Si dichiara che tutti i nostri apparecchi vengono assemblati con materiali che non presentano parti di amianto o suoi derivati e che nel materiale d’apporto utilizzato per le saldature non è presente/utilizzato in nessuna forma il cadmio, come previsto dalla norma di riferimento. | ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ О СООТВЕТСВИИ Предмет: отсутствие асбеста и кадмия Заявляет, что все наши изделия изготовлены на основе соответствующих норматив из материала, не содержащего асбеста и его производных, а также отсутствие/не использование кадмия в сварочном материале. |
| Oggetto: Regolamento CE n. 1935/2004 Si dichiara che in tutti gli apparecchi da noi prodotti, i materiali destinati a venire a contatto con i cibi sono adatti all’uso alimentare in conformità al Regolamento CE in oggetto. | Предмет: Положение ЕС № 1935/2004 Заявляет, что все произведенные нами изделия и материалы, нацеленные на использование в непосредственном контакте с продуктами питания, являются пригодными в соответствии с вышеупомянутым Положением ЕС. |
| Istruzioni | Инструкции |
| INDICE | СОДЕРЖАНИЕ |
| 1. DATI TECNICI | 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| 2. DESCRIZIONE TECNICA | 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ |
| 2.1. REGISTRO ARIA PRIMARIA (valvola girevole) | 2.1. РЕГУЛЯТОР ПЕРВИЧНОГО ДУТЬЕВОГО ВОЗДУХА (вращающаяся заслонка) |
| 2.2. REGISTRO ARIA SECONDARIA (Solo MAJOR e MINOR) | 2.2. РЕГУЛЯТОР ВЫПУСКНОГО ВОЗДУХА (только MAJOR и MINOR) |
| 3. NORME PER L’INSTALLAZIONE | 3. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ |
| 4. SICUREZZA ANTINCENDIO | 4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
| 4.1. PRONTO INTERVENTO | 4.1. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА |
| 5. CANNA FUMARIA | 5. ДЫМОХОД |
| 5.1. POSIZIONE DEL COMIGNOLO | 5.1. РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЫМНИКА |
| 6. COLLEGAMENTO AL CAMINO | 6. СОЕДИНЕНИЕ С ДЫМООТВОДОМ |
| 7. AFFLUSSO D’ARIA NEL LUOGO D’INSTALLAZIONE DURANTE LA COMBUSTIONE | 7. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ |
| 8. COMBUSTIBILI AMMESSI / NON AMMESSI | 8. ТОПЛИВО ДОПУЩЕННОЕ / НЕДОПУЩЕННОЕ |
| 9. ACCENSIONE | 9. ЗАПУСК |
| 10. FUNZIONAMENTO NORMALE | 10. НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА |
| 11. FUNZIONAMENTO NEI PERIODI DI TRANSIZIONE | 11. РАБОТА В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ |
| 12. MANUTENZIONE E CURA | 12. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД |
| 12.1. PULIZIA CANNA FUMARIA | 12.1 ЧИСТКА ДЫМОХОДА |
| 12.2. PULIZIA VETRO | 12.2. ЧИСТКА СТЕКЛА |
| 12.3. PULIZIA CASSETTO CENERE | 12.3. ЧИСТКА ЯЩИКА СБОРА ЗОЛЫ |
| 13. FERMO ESTIVO | 13. ОСТАНОВКА НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД |
| 14. COLLEGAMENTO ALLA CANNA FUMARIA DI UN CAMINETTO O FOCOLARE APERTO | 14. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДУ КАМИНА ИЛИ ОТКРЫТОЙ ТОПКИ |
| 15. POSIZIONAMENTO DEI DEFLETTORI | 15. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ |
| 16. SCHEDA TECNICA | 16. ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА |
| Definizione: Stufa a legna secondo EN 13240 | Определение: Дровяная печь по EN 13240 |
| 1. DATI TECNICI | 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| MAJOR | MAJOR |
| MINOR | MINOR |
| MAX | MAX |
| JUNIOR | JUNIOR |
| Sistema costruttivo | Конструкторская система |
| Potenza nominale in kW | Номинальная мощность в кВт |
| Rendimento in % | КПД в % |
| Diametro tubo in mm | Диаметр трубы в мм |
| Quantità max combustibile – legna in kg | Максимальное количество топлива – дрова в кг |
| Depressione a rendimento calorifico nominale – legna in mmH2O / Pa | Понижение давления для номинальной теплопроизводительности – дрова в мм 2O / Па |
| Emissione gas di scarico in g/s – legna | Выхлопные газы в гр/см – дрова |
| CO misurato al 13% di ossigeno in % | CO измеренное на 13% кислорода в % |
| Temperatura gas di scarico nel mezzo in C° - legna | Температура выхлопных газов в центре в C° - дрова |
| Dimensioni apertura focolare in mm (LxH) | Размеры открытия топки в мм (LxH) |
| Dimensioni corpo focolare / testata focolare in mm (LxHxP) | Размеры корпуса топки / передней части топки в мм (LxHxP) |
| Tipo di griglia | Тип решетки |
| Piana,girevole dall’esterno | плоская, вращающаяся снаружи |
| Altezza stufa in mm | Высота печи в мм |
| Larghezza stufa in mm | Ширина печи в мм |
| Profondità stufa in mm | Глубина печи в мм |
| Peso in Kg | Вес в кг |
| Distanze di sicurezza antincendio | Расстояние по противопожарным нормам |
| Capitolo 4 | Глава 4 |
| Il volume di riscaldamento delle stufe secondo EN 13240, per edifici il cui isolamento termico non corrisponde alle disposizioni sulla protezione del calore, è: | Объем обогрева печей по EN 13240, для зданий в которых система тепловой изоляции не соответствует нормативам: |
| MAJOR | MAJOR |
| MINOR | MINOR |
| MAX | MAX |
| JUNIOR | JUNIOR |
| 30 Kcal/m³ - tipo di costruzione favorevole: | 30 кКал/м³ - желательный тип конструкции |
| 40 Kcal/m³ - tipo di costruzione meno favorevole: | 40 кКал/м³ - менее желательный тип конструкции |
| 50 Kcal/m³ - tipo di costruzione sfavorevole: | 50 кКал/м³ - нежелательный тип конструкции |
| Con un isolamento termico adeguato alle disposizioni sulla protezione del calore il volume di riscaldamento è maggiore. Con un riscaldamento temporaneo, in caso di interruzioni superiori a 8 h, la capacità di riscaldamento diminuisce del 25% circa | При правильной системе термоизоляции объем обогрева возрастает. При временном обогреве, в случае временного прекращения обогрева более чем на 8 часов, тепловая способность уменьшается на 25% |
| 2. DESCRIZIONE TECNICA | 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ |
| Le stufe La Nordica si addicono a riscaldare spazi abitativi per alcuni periodi, o a sostenere un riscaldamento centralizzato insufficiente. Esse sono ideali per appartamenti di vacanza e case del fine settimana oppure come riscaldamento ausiliario durante tutto l’anno. Come combustibili vengono utilizzati ceppi di legna. La stufa è costituita di lastre in lamiera d’acciaio zincata, ghisa smaltata. Il focolare è internamente rivestito di singole lastre in ghisa (MAX-JUNIOR) e in refrattario (MAJOR-MINOR). Al suo interno si trova una griglia girevole estraibile. Il focolare è dotato di una porta panoramica con vetro ceramico (resistente fino a 700°C – SOLO modello MAX e JUNIOR). Questo consente un’affascinante vista sulle fiamme ardenti. Inoltre viene così impedita ogni possibile fuoriuscita di scintille e fumo. | Печи La Nordica предназначены для обогрева жилых помещений в течение определенного периода, могут быть использованы также как дополнения в случае недостаточности центрального отопления. Печи идеальны для квартир в период отпусков или выходных, а также как вспомогательное отопление в течение всего года. В качестве топлива используются бруски дерева, полена. Печь выполнена из листов оцинкованной стали и эмалированного чугуна. Топка с наружной стороны отделана пластинами из чугуна (MAX-JUNIOR) и огнеупорным материалом (MAJOR-MINOR). Внутри печи находится съемная крутящаяся решетка. Топка оснащена панорамной дверцей с керамическим стеклом (стойкость до 700°C только для моделей MAX и JUNIOR), что дает потрясающую видимость играющего пламени. Также, благодаря этому, предотвращается любая возможность утечки искр и дыма. |
| Il riscaldamento dell’ambiente avviene: per convezione (circa 70%): il passaggio dell’aria attraverso il doppio mantello della stufa rilascia calore nell’ambiente. per irraggiamento (circa 30%): attraverso il vetro panoramico e le superfici esterne calde della stufa viene irraggiato calore nell’ambiente. La stufa modello MAJOR e MINOR è dotata di registri per l’aria primaria e secondaria, con i quali viene regolata la combustione, mentre la stufa modello MAX e JUNIOR è dotata del solo registro per l’aria primaria, mentre l’aria secondaria non è regolabile perché già pretarata. Vedi paragrafo 10. | Обогрев помещения происходит следующим образом: при конвекции (около 70%):: прохождение воздуха, через двойную обшивку печи оставляя тепло в помещении. при теплоизлучении (около 30%): через панорамное стекло, и нагретые внешние поверхности печи происходит процесс теплового излучения. Модели MAJOR и MINOR оснащены регуляторами количества первичного и вторичного дутьевого воздуха, с помощью которого можно регулировать процесс горения. Модели MAX и JUNIOR оснащены лишь одним регулятором впуска, в то время как количество выходного воздуха является предварительно градуированным. Смотреть параграф 10. |
| 2.1. REGISTRO ARIA PRIMARIA (valvola girevole) Con il registro (valvola girevole) posto sotto la porta del focolare viene regolato il passaggio dell’aria primaria attraverso il cassetto cenere e la griglia in direzione del combustibile (Figura 1 pos.A). L’aria primaria è necessaria per il processo di combustione. Il cassetto cenere deve essere svuotato egolarmente, in modo che la cenere non possa ostacolare l’entrata dell’aria primaria per la combustione. Attraverso l’aria primaria viene anche mantenuto vivo il fuoco. Durante la combustione di legna, il registro dell’aria primaria deve essere aperto solo un poco, poiché altrimenti la legna arde velocemente e la stufa si può surriscaldare. | 2.1. РЕГУЛЯТОР ПЕРВИЧНОГО ДУТЬЕВОГО ВОЗДУХА (вращающаяся заслонка) С помощью регулятора (вращающейся заслонки), расположенного под дверцей топки, можно изменять количество первичного дутьевого воздуха, подаваемого в топливо, через зольник и решетку (Иллюстрация 1 пол. A). Первичный дутьевой воздух необходим для процесса горения. Зольник должен быть предварительно очищен таким образом, чтобы зола не затрудняла прохождение первичного дутьевого воздуха для горения. Первичный дутьевой воздух обеспечивает поддержание пламени. В процессе горения древесины регулятор первичного дутьевого воздуха должен быть немного приоткрыт, в противном случае горение древесины происходит слишком быстро, что грозит перегревом самой печи. |
| 2.2. REGISTRO ARIA SECONDARIA (Solo MAJOR e MINOR) Nella porta del focolare si trova il registro per l’aria secondaria (Figura 1 pos.B). Questo registro deve essere aperto in particolar modo per la combustione di legna. | 2.2. РЕГУЛЯТОР ВЫПУСКНОГО ВОЗДУХА (только MAJOR и MINOR) Регулятор выпускного воздуха находится на дверце топки (Иллюстрация 1 пол. B). Данная заслонка должна быть открыта определенным образом для улучшения процесса горения древесины. |
| 3. NORME PER L’INSTALLAZIONE | 3. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ |
| La stufa è assemblata e pronta per l’allacciamento e deve essere collegata mediante un raccordo all’esistente canna fumaria della casa. Il raccordo deve essere possibilmente corto, rettilineo, orizzontale o posizionato leggermente in salita. I collegamenti devono essere a tenuta stagna. | Печь является уже собранной и готовой к установке и должна быть подсоединена с помощью соединительной трубы к уже существующему в помещении дымоотводу. Соединительная труба должна быть как можно короче, прямолинейной, горизонтальной и расположенной немного на подъеме. Соединения должны быть герметичны. |
| E’ obbligatorio rispettare norme nazionali ed europee, disposizioni locali o in materia di legislazione edilizia, nonché regolamentazioni antincendio. | Важно соблюдать отечественные и международные нормы, местные распоряжения в области строительного законодательства, а также противопожарные нормативы. |
| Pertanto vi consigliamo di informarvi preventivamente presso il Vs. capo spazzacamino distrettuale. Bisogna inoltre verificare il sufficiente afflusso d’aria necessario alla combustione, a tale proposito è fondamentale prestare attenzione a finestre e porte con chiusura stagna (guarnizioni di tenuta). | Поэтому советуем предварительно ознакомиться с данными документами в соответствующих инстанциях. Необходимо также уточнить достаточность притока воздуха необходимого для горения, по этому поводу основным является контроль наличия герметичных окон и дверей (с герметичным уплотнением). |
| Non è consentito il collegamento di più apparecchi allo stesso camino. Il diametro dell’apertura della canna fumaria per il collegamento deve corrispondere per lo meno al diametro del tubo fumo. | Не разрешается подсоединять к одному дымоходу более одной печи. Диаметр соединительного отверстия дымохода должен соответствовать диаметру дымоотводной трубы. |
| L’apertura dovrebbe essere dotata di una connessione a muro per la ricezione del tubo di scarico e di un rosone. Prima dell’installazione verificare se la portata della sottostruttura regge il peso del vostro apparecchio. In caso di portata insufficiente è necessario adottare opportune misure (ad es. piastra per la distribuzione del peso). | Открытие должно быть оснащено подсоединением к стене для установки выхлопной трубы и розетки. Перед установкой печи необходимо удостовериться сможет ли опорная поверхность выдержать вес вашей печи, в противном случае необходимо применить соответствующие меры (например, плита для равномерного распределения веса). |
| La Nordica S.p.A. non è responsabile del prodotto modificato senza autorizzazione e tanto meno per l’uso di ricambi non originali. I FOCOLARI NON DEVONO ESSERE MODIFICATI ! | La Nordica S.p.A. не несет ответственности за какие-либо видоизменения изделия без соответствующего разрешения и тем более за использование неподлинных запасных частей. ТОПКИ НЕ ПОДЛЕЖАТ МОДИФИКАЦИЯМ! |
| 4. SICUREZZA ANTINCENDIO | 4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
| Nell’installazione della stufa devono essere osservate le seguenti misure di sicurezza: | В процессе установки печи должны быть соблюдены следующие меры безопасности: |
| a) la distanza minima da elementi costruttivi ed oggetti infiammabili e sensibili al calore (mobili, rivestimenti di legno, stoffe ecc.) deve essere di 30 cm dal retro e da entrambi i lati (50cm MAJOR); al fine di assicurare un sufficiente isolamento termico ( vedi Figura 2 A). | a) минимальное расстояние от составных частей конструкции и легковоспламеняющихся объектов (мебель, деревянные покрытия, ткани) должно быть не менее 30 см сзади и по бокам (50 см MAJOR); для обеспечения необходимой термоизоляции (смотреть Иллюстрацию 2 A). |
| b) davanti alla porta del focolare, nell’area di radiazione della stessa, non deve esserci alcun oggetto o materiale di costruzione infiammabile e sensibile al calore a meno di 100 cm di distanza. Tale distanza può essere ridotta a 40 cm qualora venga installata una protezione, retroventilata e resistente al calore, davanti all’intero componente da proteggere. Tutte le distanze minime di sicurezza sono indicate sulla targhetta del prodotto e non si deve scendere al di sotto delle stesse. | b) спереди на дверце топки и в пространстве ее теплового излучения не должно присутствовать никаких легковоспламеняющихся и чувствительных к огню вещей и материалов как минимум на расстоянии 100 см. Это расстояние может быть уменьшено на 40 см в случае установки защитного жароустойчивого устройства с вентиляционной системой, с внутренней стороны детали нуждающейся в предохранении Все минимальные безопасные расстояния указаны на щитке с номинальными данными изделия и должны быть в точности соблюдены. |
| c) qualora la stufa venga installata su un pavimento di materiale infiammabile, bisogna prevedere un sottofondo ignifugo, per esempio una pedana d'acciaio (dimensioni secondo l’ordinamento regionale). Il sottofondo deve sporgere dall’apparecchio 30cm dietro (50cm MAJOR), lateralmente di almeno 30 cm (50cm MAJOR) e frontalmente di almeno 50 cm oltre all’apertura della porta di carico(vedi Figura 2 B). | c) в случае установки печи на легковоспламеняющемся полу, необходимо заранее установить подстилающий слой из огнеупорного материала, например, стальной (размеры на основе региональных нормативов) Данный подстилающий слой должен выступать из-под установки минимум на 30 см сзади (50 см MAJOR), по бокам на 30 см (50 см MAJOR) и спереди минимум на 50 см сверх размаха крышки топки (смотреть Иллюстрацию 2 B). |
| La stufa deve funzionare esclusivamente con il cassetto cenere inserito. I residui solidi della combustione (ceneri) devono essere raccolti in un contenitore ermetico e resistente al fuoco. La stufa non deve mai essere accesa in presenza di emissioni gassose o vapori (per esempio colla per linoleum, benzina ecc.). Non depositate materiali infiammabili nelle vicinanze della stufa. | Печь должна работать только при наличии ящика сбора золы. Твёрдые остатки горения (зола) должны собираться в герметичный, огнеупорный контейнер. Печь никогда не должна быть включена при наличии газообразных или паровых выбросах (например, клея для линолеума, бензина и т.д.). Не оставляйте легковоспламеняющиеся материалы вблизи печи. |
| JUNIOR – MAX - MINOR C = 30cm - D = 30 cm | JUNIOR – MAX - MINOR C = 30 см - D = 30 см |
| MAJOR C = 50cm – D = 50cm | MAJOR C = 50 см – D = 50 см |
| Figura 2 | Иллюстрация 2 |
| Durante la combustione viene sprigionata energia termica che comporta un marcato riscaldamento delle superfici, della porta e del vetro del focolare, delle maniglie delle porte o di comando, del tubo fumi ed eventualmente della parte anteriore dell’apparecchio. | В процессе горения происходит высвобождение тепловой энергии, которая приводит к нагреванию поверхностей печи, дверцы и стекла топки, ручки дверцы и ее привода, дымоотводной трубы и возможно передней части установки. |
| Evitate il contatto con tali elementi senza un corrispondente abbigliamento protettivo o senza utensili accessori (guanti resistenti al calore, dispositivi di comando). | Избегайте контакта с вышеперечисленными элементами без использования соответствующей защитной одежды и других аксессуаров (жаростойкие перчатки и т.д.) |
| Fate in modo che i bambini siano consapevoli di questi pericoli e teneteli lontani dal focolare durante il suo funzionamento. Quando si utilizza un combustibile errato o troppo umido si potrebbero formare dei depositi (creosoto) nella canna fumaria con possibile incendio della canna fumaria stessa | Проинформировать детей о вышеперечисленных рисках и не подпускать их к топке во время ее работы! При использовании неправильного вида топлива или сырого топлива могут формироваться так называемые налеты (креозоты) в дымоотводной трубе, что может привести к ее возгоранию. |
| 4.1. PRONTO INTERVENTO | 4.1. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА |
| Se si manifesta un incendio nel collegamento o nella canna fumaria : | Если происходит возгорание в соединении или в дымоотводе: |
| a) Chiudere la porta di caricamento e del cassetto cenere. b) Chiudere i registri dell’aria comburente c) Spegnere tramite l’uso di estintori ad anidride carbonica ( CO2 a polveri ) d) Richiedere l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco | a) Закрыть крышку загрузки и ящика сборки золы. b) Закрыть регуляторы воздуха поддерживающего горение. c) Потушить с помощью огнетушителя выброс углекислого газа (CO2 пылью). d) Вызвать незамедлительно пожарную службу. |
| Non spegnere il fuoco con l’uso di getti d’acqua. | Ни в коем случае не пытаться тушить пламя водой! |
| Quando la canna fumaria smette di bruciare, farla verificare da uno specialista per individuare eventuali crepe o punti permeabili. | Когда дымоотвод прекратит гореть, пригласить специалиста для нахождения вероятных трещин и негерметичных точек. |
| 5. CANNA FUMARIA | 5. ДЫМОХОД |
| Requisiti fondamentali per un corretto funzionamento dell’apparecchio: | Основные требования правильного использования установки: |
| la sezione interna deve essere preferibilmente circolare; essere termicamente isolata ed impermeabile e costruita con materiali idonei a resistere al calore, ai prodotti della combustione ed alle eventuali condense; essere priva di strozzature ed avere andamento verticale con deviazioni non superiori a 45°; se già usata deve essere pulita; rispettare i dati tecnici del manuale di istruzioni; | внешняя секция должна быть кругообразной; должен быть термоизолированным и герметичным, сделанным из годного материала, устойчивым к высоким температурам, продуктам горения и конденсатам; должен иметь свободный вертикальный проход с уклоном не более 45° без каких-либо сужений; при повторном использовании должен быть очищен; должен соблюдать технические характеристики руководства по эксплуатации. |
| Qualora le canne fumarie fossero a sezione quadrata o rettangolare gli spigoli interni devono essere arrotondati con raggio non inferiore a 20 mm. | В случае если дымоход имеет квадратные или прямоугольные сектора, внешние выступы должны быть округленными под радиусом не менее 20 мм. |
| Per la sezione rettangolare il rapporto massimo tra i lati deve essere ≤ 1,5. | Для прямоугольных секторов максимальное соотношение между сторонами должно быть ≤ 1,5. |
| Una sezione troppo piccola provoca una diminuzione del tiraggio. Si consiglia un’altezza minima di 4 m. | Слишком маленький сектор может сократить тягу воздуха. Поэтому минимально рекомендуемая высота составляет 4 м. |
| Sono vietate e pertanto pregiudicano il buon funzionamento dell’apparecchio: fibrocemento, acciaio zincato, superfici interne ruvide e porose. In Fig. 3 sono riportati alcuni esempi di soluzione | Запрещается и более того наносит вред использованию установки: асбестовый цемент, оцинкованная сталь, грубые и пористые внешние поверхности. На Илл. 3 изображены некоторые возможные примеры разрешения вопроса |
| La sezione minima deve essere di 4 dm2 (per esempio 20x20cm) per gli apparecchi il cui diametro di condotto è inferiore a 200mm, o 6,25dm2 (per esempio 25x25cm) per gli apparecchi con diametro superiore a 200mm. | Минимальный сектор должен соответствовать 4 дм2 (например, 20x20 см) для установок, которые имеют канал с диаметром не менее 200 мм, или 6,25 дм2 (например, 25x25cm) для установок с диаметром выше 200 мм. |
| (1) Canna fumaria in acciaio AISI 316 con doppia camera isolata con materiale resistente a 400°C. Efficienza 100% ottima. (2) Canna fumaria in refrattario con doppia camera isolata e rivestimento esterno in calcestruzzo alleggerito. Efficienza 100% ottima. (3) Canna fumaria tradizionale in argilla sezione quadrata con intercapedini. Efficienza 80% ottima. (4) Evitare canne fumarie con sezione rettangolare interna il cui rapporto sia diverso dal disegno. Efficienza 40% mediocre. | (1) Дымоход из стали AISI 316 с двойной изолированной камерой из материала, устойчивого к температуре до 400°C. Эффективность 100% отличная. (2) Дымоход из огнеупорного материала с двойной изолированной камерой с наружной отделкой из облегченного бетона. Эффективность 100% отличная. (3) Традиционный глиняный дымоход с квадратными секторами и воздушными прослойками. Эффективность 80% отличная. (4) Избегать использования дымоходов с прямоугольными секторами, отличающимися от рисунка. Эффективность 40% средняя. |
| Fig. 3 | Илл. 3 |
| Il tiraggio creato dalla vostra canna fumaria deve essere sufficiente ma non eccessivo. Una sezione della canna fumaria troppo importante può presentare un volume troppo grande da riscaldare e dunque provocare delle difficoltà di funzionamento dell’apparecchio; per evitare ciò provvedete ad intubare la stessa per tutta la sua altezza. Una sezione troppo piccola provoca una diminuzione del tiraggio | Сила тяги, сформированная вашим дымоходом, должна быть удовлетворительной, но не чрезмерной. Один слишком влиятельный сектор может давать завышенный уровень подогрева и, следовательно, затруднять работу установки; для решения этой проблемы необходимо установить трубу по всей длине дымохода Один слишком маленький сектор может спровоцировать уменьшение силы тяги. |
| La canna fumaria deve essere adeguatamente distanziata da materiali infiammabili o combustibili mediante un opportuno isolamento o un’intercapedine d’aria. E’ vietato far transitare all’interno della stessa tubazioni di impianti o canali di adduzione d’aria. E’ proibito inoltre praticare aperture mobili o fisse, sulla stessa, per il collegamento di ulteriori apparecchi diversi. | Дымоход должен располагаться на достаточной дистанции от легковоспламеняющихся материалов или топлива с помощью надлежащей изоляции и воздушных прослоек. Запрещается проход установочных труб и каналов подвода воздуха внутри дымохода. Запрещается также применять на дымоходе подвижные и неподвижные люки для подсоединения дополнительных установок. |
| 5.1. POSIZIONE DEL COMIGNOLO | 5.1. РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЫМНИКА |
| Il tiraggio della canna fumaria dipende anche dall’idoneità del comignolo. | Сила тяги дымохода зависит также от расположения оголовка трубы. |
| (1) Comignolo industriale ad elementi prefabbricati, consente un ottimo smaltimento dei fumi. | (1) Промышленный оголовок трубы и сборные строительные элементы, дающие отличный отвод дыма. |
| (2) Comignolo artigianale. La giusta sezione di uscita deve essere minimo 2 volte la sezione interna della canna fumaria, ideale 2,5 volte. | (2) Оголовок трубы кустарного производства Правильный размер выхлопного сектора должен в 2 раза преувеличивать внутренний сектор дымохода, в идеале – в 2,5 раза. |
| (3) Comignolo per canna fumaria in acciaio con cono interno deflettore dei fumi. | (3) Оголовок трубы для дымохода из стали с внутренним конусом - дефлектором дыма. |
| Fig. 4 | Илл. 4 |
| È pertanto indispensabile che, se costruito artigianalmente, la sezione di uscita sia più di due volte la sezione interna della canna fumaria. Dovendo sempre superare il colmo del tetto, il comignolo dovrà assicurare lo scarico anche in presenza di vento (Fig. 4). | Необходимо учитывать, что, если оголовок трубы является ремесленным, выхлопной сектор должен больше чем в 2 раза превосходить по величине внутренний сектор самого дымохода. Так как необходимо всегда превышать гребень крыши, оголовок трубы должен обеспечивать дымоотвод даже при наличии ветра (Илл. 4). |
| Il comignolo deve rispondere ai seguenti requisiti: avere sezione interna equivalente a quella del camino. avere sezione utile d’uscita doppia di quella interna della canna fumaria. essere costruito in modo da impedire la penetrazione nella canna fumaria di pioggia, neve e di mqualsiasi corpo estraneo. essere facilmente ispezionabile, per eventuali operazioni di manutenzione e pulizia. | Оголовок трубы должен отвечать следующим требованиям: Внутреннее сечение должно равняться дымоходу. Полезное выходное сечение должно в 2 раза превышать внутреннее сечение дымоотвода. его конструкция должна предотвращать попадание в дымоход атмосферных осадков и любых посторонних тел. должен быть легко, подвергаться проверке, при проведении техобслуживания и очистки. |
| (1) In caso di canne fumarie affiancate un comignolo dovrà sovrastare l’altro d’almeno 50 cm al fine d’evitare trasferimenti di pressione tra le canne stesse. | (1) если рядом расположены другие дымоотводы, высота оголовка трубы должна превышать их не менее чем на 50 см, во избежание передачи давления между дымоотводами. |
| Fig. 5 | Илл. 5 |
| (1) Il comignolo non deve avere ostacoli entro i 10 m da muri, falde ed alberi. In caso contrario innalzare lo stesso d’almeno 1 m sopra l’ostacolo. Il comignolo deve oltrepassare il colmo del tetto d’almeno 1 m. | (1) в пределах 10 м от оголовка трубы не должны находиться такие помехи оголовка трубы как стены, перегородки, деревья. В обратном случае, оголовок трубы должен быть поднят не менее чем на 1 м над преграждением. Оголовок трубы должен находиться над гребнем крыши не менее чем на 1 м. |
| Figura 6 | Иллюстрация 6 |
| (1)Asse colmo | (1) Ось гребня крыши |
| (2)Tetto | (2) Крыша |
| H min. | H мин. |
| Figura 7 | Иллюстрация 7 |
| COMIGNOLI DISTANZE E POSIZIONAMENTOUNI 10683/98 | РАССТОЯНИЕ И РАССПОЛОЖЕНИЕ ОГОЛОВКОВ ТРУБ UNI 10683/98 |
| Inclinazione del tetto | Наклон крыши |
| Distanza tra il colmo e il camino | Расстояние между гребнем крыши и дымоходом. |
| Altezza minima del camino (misurata dallo sbocco) | Минимальная высота дымохода (измерено от устья) |
|  |  |
| A (m) | A (м) |
| H (m) | H (м) |
| 0,50 m oltre il colmo | 0,50 м сверх гребня крыши |
| 1,00 m dal tetto | 1,00 м над крышей |
| 0,50 m oltre il colmo | 0,50 м сверх гребня крыши |
| 1,30 m dal tetto | 1,30 м над крышей |
| 0,50 m oltre il colmo | 0,50 м сверх гребня крыши |
| 2,00 m dal tetto | 2,00 м над крышей |
| 0,50 m oltre il colmo | 0,50 м сверх гребня крыши |
| 2,60 m dal tetto | 2,60 м над крышей |
| 6. COLLEGAMENTO AL CAMINO | 6. СОЕДИНЕНИЕ С ДЫМООТВОДОМ |
| Gli apparecchi con chiusura automatica della porta (tipo 1) devono obbligatoriamente funzionare, per motivi di sicurezza, con la porta del focolare chiusa (fatta eccezione per la fase di carico del combustibile o l’eventuale rimozione della cenere). Gli apparecchi con le porte non a chiusura automatica (tipo 2) devono essere collegati ad una propria canna fumaria. Il funzionamento con porta aperta è consentito soltanto previa sorveglianza. La stufa è dotata di uno scarico fumi superiore. Il tubo di collegamento alla canna fumaria deve essere più corto possibile, rettilineo, a tenuta stagna e conforme alle normative vigenti. | По мотивам безопасности, установки с автоматическим закрытием дверцы (1 вида) должны работать в обязательном порядке с закрытой дверцей топки (за исключением этапа загрузки топлива или при удалении золы). Устройства с не автоматическим закрытием дверцы (2 вида) должны быть подключены к собственному дымоотводу. Работа с открытой дверцей допускается только под надзором. Печь оснащена верхним дымоотводом. Соединительная трубы к дымоотводу, должна быть как можно короче, прямолинейной, герметичной и соответствовать действующим нормативным требованиям. |
| conforme alle normative vigenti. Il collegamento deve essere eseguito con tubi stabili e robusti (Vi consigliamo uno spessore di 2 mm) ed essere fissato ermeticamente alla canna fumaria. Il diametro interno del tubo di collegamento deve corrispondere al diametro esterno del tronchetto di scarico fumi della stufa DIN 1298. | соответствовать действующим нормативным требованиям. Соединение должно быть произведено прочными и крепкими трубами (рекомендуемая толщина - 2 мм) и должно быть герметично прикреплено к дымоотводу. Внутренний диаметр соединительной трубы должен соответствовать внешнему диаметру дымоотводному патрубку печи DIN 1298. |
| ATTENZIONE: qualora il collegamento attraversi particolari composti da materiali infiammabili, nel raggio di 20cm attorno al tubo tutti i materiali infiammabili devono essere sostituiti da materiali ignifughi e resistenti al calore | ВНИМАНИЕ: если на расстоянии 20 см. вдоль прохождения трубы находятся легковоспламеняющиеся материалы, то все легковоспламеняющиеся материалы должны быть заменены огнеупорные и теплостойкие. |
| Per un buon funzionamento dell’apparecchio è essenziale che nel luogo d’installazione venga immessa sufficiente aria per la combustione (vedi paragrafo 7). | Для хорошей работы, необходимо чтобы в помещение, где установлена печь, поступало достаточное количество воздуха для горения (смотреть параграф 7). |
| sufficiente aria per la combustione (vedi paragrafo 7). La depressione al camino (TIRAGGIO) deve essere di almeno 12 Pascal (=1,2 mm di colonna d’acqua). | достаточное количество воздуха для горения (смотреть параграф 7). Пониженное давление дымохода (СИЛА ТЯГИ) должно быть не менее 12 Паскаль (=1,2 мм водного столба). |
| La misurazione deve essere fatta sempre ad apparecchio caldo (resa calorifica nominale). Quando la depressione supera i 17 Pascal (1,7 mm di colonna d’acqua) è necessario ridurre la stessa con l’installazione di un regolatore di tiraggio supplementare (valvola a farfalla) sul tubo di scarico o nel camino. | Измерение должно быть произведено при горячем устройстве (номинальное тепловое КПД). Когда пониженное давление превышает 17 Паскаль (1,7 мм водного столба) необходимо уменьшить давление, устанавливая дополнительный регулятор тяги (дроссельная задвижка) на разгрузочной трубе или на дымоходе. |
| Per motivi di sicurezza la porta del focolare può essere aperta solo durante il caricamento di combustibile. Il focolare deve rimanere chiuso durante il funzionamento ed i periodi di non-utilizzo. | По причинам безопасности, дверца печи может быть открыта только во время загрузки топлива. Печь должна оставаться закрытой во время работы и в периоды неиспользования. |
| IMPORTANTE: per migliorare il rendimento della stufa modello JUNIOR si può richiedere un dispositivo da inserire nel collarino di attacco del camino come indicato in Figura 8 pos.A. | ВНИМАНИЕ: для увеличения КПД печи модели JUNIOR можно запросить устройство, которое устанавливается в крепёжный хомутик дымохода, как указано на Иллюстрации 8 пол. A. |
| Figura 8 | Иллюстрация 8 |
| 7. AFFLUSSO D’ARIA NEL LUOGO D’INSTALLAZIONE DURANTE LA COMBUSTIONE | 7. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ |
| Poiché le stufe ricavano la loro aria di combustione dal locale di installazione, è essenziale che nel luogo stesso venga immessa una sufficiente quantità d’aria. In caso di finestre e porte a tenuta stagna (es. case costruite con il criterio di risparmio energetico) è possibile che l’ingresso di aria fresca non venga più garantito e questo compromette il tiraggio dell’apparecchio, il vostro benessere e la vostra sicurezza. Bisogna pertanto garantire una alimentazione aggiuntiva di aria fresca mediante una presa d’aria esterna posta nelle vicinanze dell’apparecchio oppure tramite la posa di una conduttura per l’aria di combustione che porti verso l’esterno od in un vicino locale areato, ad eccezione del locale caldaia o garage (VIETATO). | Так как печь отбирает воздух из помещения, где она установлена, необходимо чтобы в настоящее помещение происходило достаточное поступление воздуха. Если двери и окна герметично закрываются (например, дома построенные согласно критериям экономии энергии) возможно, что не будет гарантированна подачи свежего воздуха, что негативно повлияет на силу тяги устройства, на ваше самочувствие и безопасность. Поэтому необходимо предусмотреть дополнительную подачу свежего воздуха за счёт внешнего воздухозаборника расположенного вблизи с устройством, или за счёт установки канала воздуха горения, ведущего наружу, или в ближайшее хорошо проветриваемое помещение, за исключением котельной и гаража (ЗАПРЕЩЕНО). |
| Il tubo di collegamento deve essere liscio con un diametro minimo di 120 mm, deve avere una lunghezza massima di 4 m e presentare non più di tre curve. Qualora questo sia collegato direttamente con l’esterno deve essere dotato di un apposito frangivento. | Соединительная труба должно быть гладкой, минимальный диаметр - 120 мм, длина не должна превышать 4 м, и должна иметь не больше 3 изгибов. Если труба выводится непосредственно наружу, труба должна быть оснащена специальным ветрозащитным щитком. |
| L’entrata d’aria per la combustione nel luogo d’installazione non deve essere ostruita durante il funzionamento della stufa. E’ assolutamente necessario che negli ambienti, in cui vengono fatte funzionare stufe con un tiraggio naturale del camino, venga immessa tanta aria quanta ne è necessaria per la combustione, ossia fino a 25 m3/ora. | Поступление воздуха для горения в помещении установки не должно быть загорожено во время работы печи. Абсолютно необходимо чтобы в помещениях, где работают печи с натуральной тягой дымоотвода, поступало столько воздуха, сколько требуется для горения, то есть до 25 м3/час. |
| Il naturale riciclo dell’aria deve essere garantito da alcune aperture fisse verso l’esterno, la loro grandezza è stabilita da relative normative in materia. | Натуральный оборот воздух должен гарантироваться за счёт нескольких постоянных наружных отверстий, их величина указывается в нормативных требованиях по данной материи. |
| Chiedete informazioni al Vostro spazzacamino di fiducia. Le aperture devono essere protette con delle griglie e non dovrebbero mai essere otturate. | Необходимую информацию запросить в соответствующих инстанциях. Отверстия должны быть защищены решетками, и никогда не должны быть загорожены. |
| Una cappa di estrazione (aspirante) installata nella stessa stanza od in una confinante provoca una depressione nell’ambiente. Questo provoca la fuoriuscita di gas combusti (fumo denso, odore); é dunque necessario assicurare un maggiore afflusso di aria fresca. | Вытяжка (всасывающая) установленная в том же или смежном помещении, приводит к понижению давления в помещении. Это приводит к выходу отработанных газов (густой дым), значит необходимо обеспечить больший приток свежего воздуха. |
| La depressione di una cappa aspirante può, nella peggiore delle ipotesi, trasformare la canna fumaria della stufa in presa d’aria esterna risucchiando i fumi nell’ambiente con conseguenze gravissime per le persone. | В худшем случае, понижение давление вытяжки может превратить дымоотвод печи в воздухозаборное устройство, выводя отработанные газы в помещение, с тяжёлыми последствиями для людей. |
| 8. COMBUSTIBILI AMMESSI / NON AMMESSI | 8. ТОПЛИВО ДОПУЩЕННОЕ / НЕДОПУЩЕННОЕ |
| I combustibili ammessi sono ceppi di legna da ardere. Si devono utilizzare esclusivamente ceppi di legna secca (contenuto d’acqua max 20%). I pezzi di legna dovrebbero avere una lunghezza di ca.30cm ed una circonferenza di 30cm max. | Допустимым топливом являются поленья дров. Необходимо использовать только сухие поленья дров (максимальное содержание воды 20%). Длина поленьев должна равняться 30 см и окружность не более 30 см. |
| Specie | Вид |
| Kg/mc | кг/м3 |
| KWh/Kg Umidità 20% | квтчас/кг Влажность 20% |
| Faggio | Бук |
| Cerro | Австрийский дуб |
| Olmo | Вяз |
| Pioppo | Тополь |
| Larice * | Лиственница * |
| Abete rosso * | Ель европейская * |
| Pino silvestre * | Сосна обыкновенная * |
| * LEGNI RESINOSI POCO ADATTI PER UNA STUFA | * СМОЛИСТЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ПЛОХО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПЕЧИ |
| La legna usata come combustibile deve avere un contenuto d’umidità inferiore al 20% e la si ottiene con un tempo di essiccazione di almeno un anno (legno tenero) o di due anni (legno duro) collocando tale legna in un luogo asciutto e ventilato (per esempio sotto una tettoia). La legna umida rende l’accensione più difficile, perché è necessaria una maggiore quantità d’energia per far evaporare l’acqua presente. | Используемые как топливо дрова, должны содержать не более 20% влажности, это достигается сушкой в течение не менее 1 года (мягкое дерево) или не менее 2 лет (твёрдое дерево) для этого необходимо разместить дрова в сухое и проветриваемое место (например, под навесом). Влажные дрова затрудняют зажигание, так как необходимо большее количество энергии для испарения содержащейся воды. |
| Il contenuto umido ha inoltre lo svantaggio che, con l’abbassarsi della temperatura, l’acqua si condensa prima nel focolare e quindi nel camino. La legna fresca contiene circa il 60% di H2O, perciò non è adatta ad essere bruciata. | Содержащаяся влажность имеет и другой недостаток, при понижении температуры, вода конденсируется сначала в топке и затем в дымоотводе. Свежие дрова содержат около 60% H2O, поэтому не подходят для топлива. |
| Tra gli altri NON possono essere bruciati: resti di carbone, ritagli, cascami di corteccia e pannelli, legna umida o trattata con vernici, materiali di plastica; in tal caso decade la garanzia sull’apparecchio. | А также, НЕ подходят для горения: остатки угля, обрезки, остатки и целая кора, влажные дрова, окрашенное дерево, пластмасса, в настоящем случае гарантия теряет силу. |
| Carta e cartone devono essere utilizzati solo per l’accensione. La combustione di rifiuti è vietata e danneggerebbe inoltre la stufa e la canna fumaria, provocando inoltre danni alla salute, ed in virtù del disturbo olfattivo reclami da parte del vicinato. La legna non è un combustibile a lunga durata e pertanto non è possibile un riscaldamento continuo della stufa durante la notte | Бумага и картон могут быть использованы только при зажигании. Запрещено горение отходов это может привести не только к повреждению печи и дымохода, но и нанести вред здоровью, неприятные запахи также могут помешать соседям. Дрова не являются долгодействующим топливом, поэтому невозможен постоянный обогрев печи в течение ночи. |
| IMPORTANTE: l’uso continuo e prolungato di legna particolarmente ricca di oli aromatici (p.e. Eucalipto, Mirto, etc.) provoca il deterioramento (sfaldamento) repentino dei componenti in ghisa che compongono il prodotto. | ВНИМАНИЕ: постоянное и продолжительное использование дров с высоким содержанием ароматных масел (например, эвкалипт, мирт и т.д.) приводит к внезапному повреждению (отслоению) чугунных компонентов изделия. |
| 9. ACCENSIONE | 9. ЗАПУСК |
| IMPORTANTE: alla prima accensione è inevitabile che venga prodotto un odore sgradevole (dovuto all’essiccamento dei collanti nella cordicella di guarnizione o delle vernici protettive), che sparisce dopo un breve utilizzo. Deve comunque essere assicurata una buona ventilazione dell’ambiente. Alla prima accensione Vi consigliamo di caricare una quantità ridotta di combustibile e di aumentare lentamente la resa calorifica dell’apparecchio. | ВНИМАНИЕ: при первом зажигание неизбежно появление неприятного запаха (вызванного усушкой клейких веществ в уплотнительном канатике или защитной окраски), который пропадает через короткое время использования. В любом случае, должно быть обеспечено хорошее проветривание помещения. При первом включении рекомендуем Вам использовать небольшое количество топлива, затем постепенно увеличивать тепловую эффективность устройства. |
| Per effettuare una corretta prima accensione dei prodotti trattati con vernici per alte temperature, occorre sapere quanto segue: | Чтобы правильно провести первое зажигание обработанных красочными средствами при высокой температуре, необходимо знать следующее: |
| i materiali di costruzione dei prodotti in questione non sono omogenei, infatti coesistono parti in ghisa, in acciaio, in refrattario e in maiolica; la temperatura alla quale il corpo del prodotto è sottoposto non è omogenea: da zona a zona si registrano temperature variabili dai 300°C ai 500°C ; durante la sua vita, il prodotto è sottoposto a cicli alternati di accensioni e di spegnimento durante la stessa giornata e a cicli di intenso utilizzo o di assoluto riposo al variare delle stagioni; la stufa nuova, prima di potersi definire stagionata, dovrà essere sottoposta a diversi cicli di avviamento per poter consentire a tutti i materiali ed alla vernice di completare le varie sollecitazioni elastiche; in particolare inizialmente si potrà notare l’emissione di odori tipici dei metalli sottoposti a grande sollecitazione termica e di vernice ancora fresca. Tale vernice, sebbene in fase di costruzione venga cotta a 250°C per qualche ora, dovrà superare più volte e per una certa durata la temperatura di 350°C, prima di incorporarsi perfettamente con le superfici metalliche. | Материалы конструкции не являются равномерными, сюда входят чугунные и стальные компоненты, а также из огнеупорного материала и майолика; температура, которой подвергается корпус продукта, не равномерна: в различных зонах фиксируются температуры от 300°C до 500°C; в течение рабочего срока, изделие подвергается переменным циклам зажигания и погашения в течение одного дня и циклам интенсивного использования и абсолютного покоя при смене сезона; новая печь, до того, как может быть определена как зрелое изделие, должна быть подвержена различным циклам запуска, чтобы позволить всем материалам и окраске, произвести различные эластичные нагрузки; в частности, в первое время можно заметить типичный запах металла, подвергаемый высокой тепловой нагрузке, и свежей краски. Настоящая окраска на этапе конструирования подвергается обжигу при температуре 250°C в течение нескольких часов, в течение которого должна несколько раз превышать на определённое количество времени температуру 350°C, до того, как полностью пропитается в металлическую поверхность. |
| Diventa quindi importante seguire questi piccoli accorgimenti in fase di accensione: | А значит необходимо следовать следующим небольшим замечаниям на этапе зажигания: |
| 1. Assicuratevi che sia garantito un forte ricambio d'aria nel luogo dove è installato l'apparecchio. 2. Nelle prime accensioni, caricare non eccessivamente la camera di combustione (circa metà della quantità indicata nel manuale d'istruzioni) e tenere il prodotto acceso per almeno 6-10 ore di continuo, con i registri meno aperti di quanto indicato nel manuale d'istruzioni. 3. Ripetere questa operazione per almeno 4-5 o più volte, secondo la Vostra disponibilità. 4. Successivamente caricare sempre più (seguendo comunque quanto descritto sul libretto di istruzione relativamente al massimo carico) e tenere possibilmente lunghi i periodi di accensione evitando, almeno in questa fase iniziale, cicli di accensione-spegnimento di breve durata. 5. Durante le prime accessioni nessun oggetto dovrebbe essere appoggiato sulla stufa ed in particolare sulle superfici laccate. Le superfici laccate non devono essere toccate durante il riscaldamento. 6. Una volta superato il "rodaggio" si potrà utilizzare il Vostro prodotto come il motore di un’auto, evitando bruschi riscaldamenti con eccessivi carichi. | 1. Убедиться, что в помещение, где устанавливается устройство, гарантируется достаточный оборот воздуха. 2. При первых зажиганиях, не производить чрезмерной загрузки камеры горения (около половины от того количества, что указано в инструкциях по эксплуатации) и поддерживать постоянное горение в течение не менее 6-10 часов, регуляторы должны быть открыты меньше, чем указано в инструкциях. 3. Повторить настоящую операцию в течение не менее 4-5 раз, в зависимости от Ваших возможностей. 4. Затем постепенно увеличивать нагрузку (в любом случае следовать указаниям руководства относительно максимальной нагрузки) периоды горения поддерживать в течение как можно большего времени, хотя бы на начальном этапе, избегать краткосрочных циклов зажигания-тушения. 5. При первых зажиганиях, на печь не может быть установлен никакой предмет, особенно с лакированной поверхностью. Нельзя касаться лакированной поверхности во время нагрева. 6. После того, как проведена "обкатка" Ваше изделие можно использовать как двигатель автомобиля, избегая резких нагревов с чрезмерной нагрузкой. |
| Per accendere il fuoco consigliamo di usare piccoli listelli di legno con carta oppure altri mezzi di accensione in commercio, escluse tutte le sostanze liquide come per es. alcool, benzina, petrolio e simili. | Для зажигания огня, рекомендуется использовать небольшие деревянные планки и бумагу, или другие методы зажигания, имеющиеся на рынке, за исключением жидких веществ, например аэрозоль, бензина дизельное топливо и продукты со схожими характеристиками. |
| Le aperture per l’aria (primaria e secondaria) devono essere aperte contemporaneamente solo un po' (si deve aprire anche l’eventuale valvola a farfalla posta sul tubo di scarico fumi). Quando la legna comincia ad ardere si può caricare altro combustibile regolando l’aria per la combustione secondo le indicazioni di cui al paragrafo 10. | Отверстия для дутьевого воздуха (первичного и вторичного) одновременно должны быть открыты только на короткий период времени (если установлена, то должна быть открыта и дроссельная задвижка, расположенная на дымоотводной трубе). Когда дрова зажгутся, можно добавить топлива, регулируя воздух горения согласно указаниям параграфа 10. |
| Mai sovraccaricare la stufa (confrontate la tabella tecnica – quantità max. di combustibile caricabile). Troppo combustibile e troppa aria per la combustione possono causare surriscaldamento e quindi danneggiare la stufa. | Никогда не перегружать печь (проверить в технической таблице – максимальное количество загружаемого топлива). Слишком большое количество топлива и воздуха горения может привести к перегреву, а значит повредить печь. |
| 10. FUNZIONAMENTO NORMALE | 10. НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА |
| Gli apparecchi con chiusura automatica della porta (tipo 1) devono obbligatoriamente funzionare, per motivi di sicurezza, con la porta del focolare chiusa (fatta eccezione per la fase di carico del combustibile o l’eventuale rimozione della cenere ). | По мотивам безопасности, установки с автоматическим закрытием дверцы (1 вида) должны работать в обязательном порядке с закрытой дверцей топки (за исключением этапа загрузки топлива или при удалении золы). |
| l’eventuale rimozione della cenere ). Gli apparecchi con le porte non a chiusura automatica (tipo 2) devono essere collegati ad una propria canna fumaria. Il funzionamento con porta aperta è consentito soltanto previa sorveglianza. | или при удалении золы). Устройства с не автоматическим закрытием дверцы (2 вида) должны быть подключены к собственному дымоотводу. Работа с открытой дверцей допускается только под надзором. |
| IMPORTANTE: Per motivi di sicurezza la porta del focolare può essere aperta solo durante il caricamento di combustibile. Il focolare deve rimanere chiuso durante il funzionamento ed i periodi di non-utilizzo. | ВНИМАНИЕ: По причинам безопасности, дверца печи может быть открыта только во время загрузки топлива. Печь должна оставаться закрытой во время работы и в периоды неиспользования. |
| Il potere calorifico nominale della stufa viene raggiunto con un tiraggio (depressione) minimo di 12 Pa ( = 1,2 mm di colonna d’acqua ). Con i registri posti sulla facciata della stufa viene regolata l’emissione di calore della stufa. Si devono aprire secondo il bisogno calorifico. La migliore combustione (con emissioni minime) viene raggiunta quando, caricando legna, la maggior parte dell’aria per la combustione passa attraverso il registro dell’aria secondaria. | Номинальная теплопроизводительность печи достигается при минимальной силе тяги (пониженное давление) (12 Па = 1,2 мм водного столба ). При помощи регуляторов, расположенных с передней стороны печи, настраивается тепловая эмиссия печи. Необходимо открыть согласно необходимости тепла. Большее горение (при минимальной эмиссии) достигается, когда при загрузке дров, большая часть воздуха горения, проходит через регулятор выпускного воздуха. |
| Non si deve mai sovraccaricare la stufa (vedi quantità max nella tabella sottostante). Troppo combustibile e troppa aria per la combustione possono causare surriscaldamento e quindi danneggiare la stufa . I danni causati da surriscaldamento non sono coperti da garanzia. Bisogna pertanto usare la stufa sempre con porta chiusa per evitare l’effetto forgia. | Печь никогда не должна быть перегружена (смотреть максимальное количество в таблице ниже) Слишком большое количество топлива и воздуха горения могут привести к перегреву, а значит повредить печь. Урон, вызванный перегревом, не покрывается гарантией. Поэтому, необходимо всегда использовать печь с закрытой дверцей, во избежание эффекта кузнечного горна. |
| MAJOR | MAJOR |
| MINOR | MINOR |
| MAX | MAX |
| JUNIOR | JUNIOR |
| Aria Primaria | Первичный дутьевой воздух |
| Aria Secondaria | Вторичный дутьевой воздух |
| Legna | Дрова |
| Carica Oraria | Почасовая Нагрузка |
| Intervalli di Carica | Интервалы Загрузки |
| APERTO | ОТКРЫТО |
| CHIUSO | ЗАКРЫТО |
| NON Regolabile | НЕ Регулируется |
| Oltre che dalla regolazione dell’aria per la combustione, l’intensità della combustione e quindi la resa calorifica della Vostra stufa è influenzata dal camino. Un buon tiraggio del camino richiede una regolazione più ridotta dell’aria per la combustione, mentre uno scarso tiraggio necessita maggiormente di un’esatta regolazione dell’aria per la combustione. | Кроме настройки воздуха для горения, интенсивность горения, а значит и теплопризводительность Вашей печи зависит от дымохода. Для правильной тяги дымохода необходимо немного уменьшить регулирование воздуха горения, вывод тяги должен превышать точную настройку воздуха для горения. |
| Per verificare la buona combustione della stufa, controllate se il fumo che esce dal camino è trasparente. Se è bianco significa che la stufa non è regolata correttamente o la legna è troppo bagnata; se invece il fumo è grigio o nero è segno che la combustione non è completa (è necessaria una maggior quantità di aria secondaria). | Для проверки хорошего горения печи, необходимо проверить, что дым, выходящий из дымохода, прозрачный. Если дым белый, значит печь неправильно настроена, или дрова слишком влажные, если дым серый или чёрный, значит, процесс горения не завершается (необходимо большее количество вторичного дутьевого воздуха). |
| 11. FUNZIONAMENTO NEI PERIODI DI TRANSIZIONE | 11. РАБОТА В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ |
| Durante il periodo di transizione, ovvero quando le temperature esterne sono più elevate, in caso di improvviso aumento della temperatura si possono avere dei disturbi alla canna fumaria che fanno si che i gas combusti non vengono aspirati completamente. I gas di scarico non fuoriescono più completamente (odore intenso di gas). | При переходных периодах, то есть при повышении внешней температуры, при неожиданном увеличении температуры, в дымоотводе могут быть обнаружены неполадки, при которых отработанный газ не полностью выводится. Не выводятся полностью выхлопные газы (сильный запах газа). |
| In tal caso scuotete più frequentemente la griglia e aumentate l’aria per la combustione. Caricate in seguito una quantità ridotta di combustibile facendo sì che questo bruci più rapidamente (con sviluppo di fiamme) e si stabilizzi così il tiraggio della canna fumaria. Controllate quindi che tutte le aperture per la pulizia e i collegamenti al camino siano ermetici. | В этих случаях, часто встряхивать решётку и увеличить поток воздуха горения. Затем загружать пониженное количество топлива, чтобы оно быстрее сгорало (с распространением пламени) чтобы таким образом стабилизировалась сила тяги дымоотвода. Проверить герметичность всех отверстий для чистки и подсоединений дымохода. |
| 12. MANUTENZIONE E CURA | 12. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД |
| Fate controllare dal Vostro spazzacamino responsabile di zona la regolare installazione della stufa, il collegamento al camino e l’aerazione. Per la pulizia delle parti smaltate usare acqua saponata o detergenti non abrasivi o chimicamente aggressivi. | Установка печи, подсоединение к дымоотводу и проветривание, должны быть проверены соответствующими инстанциями. Для очистки эмалированной поверхности использовать мыльный не абразивный и не коррозийный раствор. |
| IMPORTANTE : si possono usare esclusivamente parti di ricambio espressamente autorizzate ed offerte da La Nordica. In caso di bisogno Vi preghiamo di rivolgerVi al Vs rivenditore specializzato. | ВНИМАНИЕ: могут применяться только запчасти, на которые дано разрешение, и которые предложены La Nordica. При необходимости, просим вас обратиться к Вашему специализированному дистрибьютору. |
| L’ apparecchio non può essere modificato! | Устройство не подлежит модификациям! |
| 12.1. PULIZIA CANNA FUMARIA | 12.1 ЧИСТКА ДЫМОХОДА |
| La corretta procedura di accensione, l’utilizzo di quantità e tipi di combustibili idonei, il corretto posizionamento del registro dell’aria secondaria, il sufficiente tiraggio del camino e la presenza d’aria comburente sono indispensabili per il funzionamento ottimale dell’apparecchio. Almeno una volta l’anno è consigliabile eseguire una pulizia completa, o qualora sia necessario (problemi di malfunzionamento con scarsa resa). Questa operazione, fatta esclusivamente a stufa fredda, dovrebbe essere svolta da uno spazzacamino che contemporaneamente può effettuare un’ispezione. Durante la pulizia bisogna togliere dalla stufa il cassetto cenere ed il tubo fumi. Si può pulire il vano di raccolta fumi dal focolare e, dopo aver tolto il tubo fumi, anche dal tronchetto di scarico con l’aiuto di una spazzola e di un aspiratore. Fate attenzione che dopo la pulizia tutte le parti smontate vengano reinstallate in modo ermetico. | Для оптимальной работы устройства необходимы правильная процедура зажигания, применение топлива в подходящем количестве и подходящего вида, правильное положение регулятора вторичного дутьевого воздуха, достаточная сила тяги дымохода и наличие воздуха горения. Не менее одного раза в год, или при необходимости (неполадки с низкой эффективностью) рекомендуется производить полную очистку. Настоящая операция должна быть произведена только на холодной печи, операцию должен производить трубочист, который одновременно проведёт проверку. Во время очистки необходимо изъять с печи зольник и дымовую трубу. Очистка дымосборной ниши печи производится после отсоединения дымовой печи, или при помощи выводного патрубка при помощи щётки и пылесоса. Необходимо уделить внимание тому, чтобы после очистки все компоненты были герметично установлены. |
| 12.2. PULIZIA VETRO | 12.2. ЧИСТКА СТЕКЛА |
| Tramite uno specifico ingresso dell’aria secondaria la formazione di deposito di sporco, sul vetro della porta, viene efficacemente rallentata. Non può comunque mai essere evitata con l’utilizzo dei combustibili solidi (es. legna umida ) e questo non è da considerarsi come un difetto dell’apparecchio. IMPORTANTE: la pulizia del vetro panoramico deve essere eseguita solo ed esclusivamente a stufa fredda per evitarne l’esplosione. Non usare comunque panni, prodotti abrasivi o chimicamente aggressivi. | Образование загрязнения на стекле дверцы значительно уменьшается за счёт специального входа вторичного воздуха. Тем не менее, загрязнение неизбежно с применением твёрдого топлива (например, влажные дрова) и это не может считаться недостатком устройства. ВНИМАНИЕ: очистка панорамного стекла должна быть произведена только на охлажденной печи, во избежание взрыва Не использовать ветошь, абразивные или химически активные продукты. |
| ROTTURA DEI VETRI: i vetri essendo in vetroceramica resistenti fino ad uno sbalzo termico di 750°C, non sono soggetti a shock termici. La loro r ottura può essere causata solo da shock meccanici (urti o chiusura violenta della porta ecc.). Pertanto la sostituzione non è in garanzia . | ПОЛОМКА СТЕКЛА: так как стекло изготовлены из стеклокерамики, и выдерживает перепад температуры 750°C, ему не грозит тепловой удар. Поломка стекла может быть вызвана только механическим ударом (толчком или резким закрытием дверцы и так далее). Поэтому поломка не покрывается гарантией. |
| 12.3. PULIZIA CASSETTO CENERE | 12.3. ЧИСТКА ЯЩИКА СБОРА ЗОЛЫ |
| Tutte le stufe La Nordica hanno una griglia focolare ed un cassetto cenere per la raccolta delle ceneri (Figura 9 pos.A). Vi consigliamo di svuotare periodicamente il cassetto cenere e di evitarne il riempimento totale per non surriscaldare la griglia. Inoltre Vi consigliamo di lasciare sempre 3-4cm di cenere nel focolare. | Все печи La Nordica имеют решетку печи и зольник (Иллюстрация 9 пол. A). Рекомендуется периодически опустошать зольник и избегать полного наполнения во избежание перегрева решетки. Также, мы рекомендуем Вам, всегда оставлять 3-4 см золы в топке. |
| ATTENZIONE: le ceneri tolte dal focolare vanno riposte in un recipiente di materiale ignifugo dotato di un coperchio stagno. Il recipiente va posto su di un pavimento ignifugo, lontano da materiali infiammabili fino allo spegnimento e raffreddamento completo delle ceneri. | ВНИМАНИЕ: зола с топки должна быть собрана в ёмкость из огнеупорного материала, оснащённого герметичной крышкой. Ёмкость должна быть установлена на пол с невозгораемой поверхностью, вдали от возгораемых материалов, до полного тушения и охлаждения золы. |
| Figura 9 | Иллюстрация 9 |
| 13. FERMO ESTIVO | 13. ОСТАНОВКА НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД |
| Dopo aver effettuato la pulizia del focolare, del camino e della canna fumaria, provvedendo all’eliminazione totale della cenere ed altri eventuali residui, chiudere tutte le porte del focolare ed i relativi registri e sconnettere l’apparecchio dal camino. | После того, как произведена чистка топки, дымоотвода и дымоотвода, полностью удалена зола и другие остатки, закрыть дверцы топки и соответствующие регуляторы и разъединить устройство от дымохода. |
| Consigliamo di effettuare l’operazione di pulizia della canna fumaria almeno una volta all’anno; verificare nel frattempo l’effettivo stato delle guarnizioni che, se non perfettamente integre, non garantiscono il buon funzionamento dell’apparecchio! In tal caso è necessaria la sostituzione delle stesse. In caso di umidità del locale dove è posto l’apparecchio, sistemare dei sali assorbenti all’interno del focolare. Proteggere le parti in ghisa grezze, se si vuole mantenere inalterato nel tempo l’aspetto estetico, con della vaselina neutra. | Операции по очистке дымохода рекомендуется проводить не менее одного раза в год, при очистке необходимо также проверить состояние уплотнителей, если они повреждены, то не гарантируют бесперебойной работы устройства! В этом случае необходимо произвести их замену. При повышенной влажности помещения, где установлено устройство, установить в топку адсорбирующую соль. Если вы хотите поддерживать неизменным внешний вид необработанного чугуна, воспользуйтесь нейтральным вазелином. |
| 14. COLLEGAMENTO ALLA CANNA FUMARIA DI UN CAMINETTO O FOCOLARE APERTO | 14. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДУ КАМИНА ИЛИ ОТКРЫТОЙ ТОПКИ |
| Il canale fumi è il tratto di tubo che collega il prodotto alla canna fumaria, nel collegamento devono essere rispettati questi semplici ma importantissimi principi: | Дымовой канал, это участок трубы, соединяющий изделие к дымоходу, при соединении должны соблюдается простые, но очень важные условия: |
| per nessuna ragione si dovrà usare il canale fumo avente un diametro inferiore a quello del collarino di uscita di cui è dotato il prodotto; ogni metro di percorso orizzontale del canale fumo provoca una sensibile perdita di carico che dovrà eventualmente essere compensata con un innalzamento della canna fumaria; il tratto orizzontale non dovrà comunque mai superare i 2m (UNI 10683-2005); ogni curva del canale fumi riduce sensibilmente il tiraggio della canna fumaria che dovrà essere eventualmente compensata innalzandola adeguatamente; la Normativa UNI 10683-2005 – ITALIA prevede che le curve o variazioni di direzione non devono in nessun caso essere superiori a 2 compresa l’immissione in canna fumaria. | ни по какой причине не использовать дымовой канал диаметр, которого, меньше выходного хомутика, которым оснащено изделие; каждый метр горизонтального пути канала, приводит к значительной потери нагрузки, которая должна быть компенсирована поднятием дымоотвода; горизонтальный участок никогда не должен превышать 2 м (UNI 10683-2005); каждый изгиб дымового канала значительно уменьшает силу тяги, которая при необходимости должна быть компенсирована соответствующим поднятием; Норматива UNI 10683-2005 – ITALIA предусматривает, что изгибы и изменения направления не должны превышать 2, включая те, что находятся в дымоотводе. |
| Volendo usare la canna fumaria di un caminetto o focolare aperto, sarà necessario chiudere ermeticamente la cappa al di sotto del punto di imbocco del canale fumo pos. A Figura 10. Se poi la canna fumaria è troppo grande (p.e. cm 30x40 oppure 40x50) è necessario intubarla con un tubo di acciaio inox di almeno 200mm di diametro, pos.B, avendo cura di chiudere bene lo spazio rimanente fra il tubo stesso e la canna fumaria immediatamente sotto al comignolo pos. C. | При использовании дымового канала или открытого камина или открытой топки, необходимо герметично закрыть колпак в устье дымового канала поз. A Иллюстрация 10. Если дымовой канал слишком большой (например, 30x40 см. или 40x50) необходимо провести в нём трубу из нержавеющей стали, диаметром не менее 200 мм, пол. B, при этом необходимо хорошо закрыть оставшееся пространство между трубой и дымовым каналом, которое находится непосредственно под оголовком трубы. C. |
| C – Tamponamento | C – Заполнение |
| A - Chiusura ermetica | A - Герметичное закрывание |
| Sportello di Ispezione | Инспекционная дверца |
| Figura 10 | Иллюстрация 10 |
| Per ulteriori informazioni Vi preghiamo cortesemente di rivolgerVi al Vostro rivenditore di fiducia. | Для предоставления более подробной информации, просим Вас обращаться к вашему доверенному Дистрибьютору. |
| 15. POSIZIONAMENTO DEI DEFLETTORI | 15. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ |
| 16. SCHEDA TECNICA | 16. ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА |
| DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ |
| CE | ЕС |
| In accordo con la Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione), il Regolamento CE n. 1935/2004 (Materiali e Oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari) | В соответствие с Директивой 89/106/ЕЭС (строительные изделия), Положение ЕС №. 1935/2004 (материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами) |
| N° di identificazione | Идентификационный № |
| Emesso da | Выпущен |
| La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) +39 0445 804000 - Fax +39 0445 804040 | La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) +39 0445 804000 - Факс +39 0445 804040 |
| Tipo di apparecchio | Вид устройства |
| Stufe a combustibile solido | Печь отапливаемая твёрдым топливом |
| Marchio commerciale | Коммерческий знак |
| La NORDICA | La NORDICA |
| Modello o tipo | Модель и вид |
| MAJOR | MAJOR |
| Uso | Эксплуатация |
| Riscaldamento domestico | Домашнее отопление |
| Costruttore | Изготовитель |
| La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) 0445-804000-Fax 0445-804040 | La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) 0445-804000-Факс 0445-804040 |
| Ente notificato | Декларирующая организация |
| NB 1881 IMQprimacontrol S.R.L. I - 31020 Zoppè - San Vendemiano (TV) Via dell'Industria, 55 | NB 1881 IMQprimacontrol S.R.L. I - 31020 Zoppè - San Vendemiano (TV) Via dell'Industria, 55 |
| Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono : | Соответствующими нормами и технической спецификацией (маркировка) которые были применены в соответствие с действующими правилами техники безопасности ЕЭС, являются: |
| Norme o altri riferimenti normative | Нормы или другие нормативные ссылки |
| EN 13240 | EN 13240 |
| Rapporto di Prova ITT | Отчёт об испытании ITT |
| CS-06-159 | CS-06-159 |
| Condizioni particolari | Особые условия |
| Informazioni marcatura CE | Информация о маркировки ЕС |
| vedi allegato | смотреть приложение |
| In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all’interno della CEE, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate. | В качестве изготовителя и/или авторизированного представителя предприятия в ЕЭС, заявляет под собственной ответственностью, что устройства соответствуют основным требованиям, которые предусмотрены вышеперечисленными директивами. |
| 13/10/2006 Montecchio Precalcino (VI) | 13/10/2006 Montecchio Precalcino (VI) |
| data e luogo di emissione | дата и место выпуска |
| nome, posizione e firma | имя, должность и подпись |
| INFORMAZIONI MARCATURA CE | ИНФОРМАЦИЯ О МАРКИРОВКИ ЕС |
| LA NORDICA S.p.A. | LA NORDICA S.p.A. |
| EN 13240 | EN 13240 |
| MAJOR | MAJOR |
| Distanza minima da materiali infiammabili | Минимальное расстояние от воспламеняющихся материалов |
| Laterale | Боковое |
| Emissione di CO (13 % O2 ) | Выделение CO (13 % O2 ) |
| Emissioni polveri (13 % O2 ) | Выделение пыли (13 % O2 ) |
| mg/m3 | мг/м3 |
| Massima pressione idrica di esercizio Ammessa | Максимальное рабочее водное давление Допустимое |
| Temperatura gas di scarico | Температура выхлопных газов |
| Potenza termica nominale | Номинальная термическая мощность |
| Rendimento | КПД |
| Tipi di combustibile | Вид топлива |
| LEGNA | ДРОВА |
| VKF | VKF |
| Nr. | № |
| SINTEF | SINTEF |
| Nr. | № |
| 15a B-VG | 15a B-VG |
| Nr. | № |
| DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ |
| In accordo con la Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione), il Regolamento CE n. 1935/2004 (Materiali e Oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari) | В соответствие с Директивой 89/106/ЕЭС (строительные изделия), Положение ЕС №. 1935/2004 (материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами) |
| N° di identificazione | Идентификационный № |
| Emesso da | Выпущен |
| La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) +39 0445 804000 - Fax +39 0445 804040 | La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) +39 0445 804000 - Факс +39 0445 804040 |
| Tipo di apparecchio | Вид устройства |
| Stufe a combustibile solido | Печь отапливаемая твёрдым топливом |
| Marchio commerciale | Коммерческий знак |
| La NORDICA | La NORDICA |
| Modello o tipo | Модель и вид |
| MINOR | MINOR |
| Uso | Эксплуатация |
| Riscaldamento domestico | Домашнее отопление |
| Costruttore | Изготовитель |
| La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) 0445-804000-Fax 0445-804040 | La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) 0445-804000-Факс 0445-804040 |
| Ente notificato | Декларирующая организация |
| NB 1881 IMQprimacontrol S.R.L. I - 31020 Zoppè - San Vendemiano (TV) Via dell'Industria, 55 | NB 1881 IMQprimacontrol S.R.L. I - 31020 Zoppè - San Vendemiano (TV) Via dell'Industria, 55 |
| Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono : | Соответствующими нормами и технической спецификацией (маркировка) которые были применены, в соответствие с действующими правилами техники безопасности ЕЭС, являются: |
| Norme o altri riferimenti normative | Нормы или другие нормативные ссылки |
| Rapporto di Prova ITT | Отчёт об испытании ITT |
| Condizioni particolari | Особые условия |
| Informazioni marcatura CE | Информация о маркировки ЕС |
| vedi allegato | смотреть приложение |
| In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all’interno della CEE, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate. | В качестве изготовителя и/или авторизированного представителя предприятия в ЕЭС, заявляет под собственной ответственностью, что устройства соответствуют основным требованиям, которые предусмотрены вышеперечисленными директивами. |
| 02/11/2006 Montecchio Precalcino (VI) | 02.11.06 Montecchio Precalcino (VI) |
| data e luogo di emissione | дата и место выпуска |
| nome, posizione e firma | имя, должность и подпись |
| INFORMAZIONI MARCATURA CE | ИНФОРМАЦИЯ О МАРКИРОВКИ ЕС |
| LA NORDICA S.p.A. | LA NORDICA S.p.A. |
| EN 13240 | EN 13240 |
| MINOR | MINOR |
| Distanza minima da materiali infiammabili | Минимальное расстояние от воспламеняющихся материалов |
| Laterale | Боковое |
| Emissione di CO (13 % O2 ) | Выделение CO (13 % O2 ) |
| Emissioni polveri (13 % O2 ) | Выделение пыли (13 % O2 ) |
| - mg/m3 | - мг/м3 |
| Massima pressione idrica di esercizio Ammessa | Максимальное рабочее водное давление Допустимое |
| Temperatura gas di scarico | Температура выхлопных газов |
| Potenza termica nominale | Номинальная термическая мощность |
| Rendimento | КПД |
| Tipi di combustibile | Вид топлива |
| LEGNA | ДРОВА |
| VKF | VKF |
| Nr. | № |
| SINTEF | SINTEF |
| Nr. | № |
| 15a B-VG | 15a B-VG |
| Nr. | № |
| DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ |
| In accordo con la Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione), il Regolamento CE n. 1935/2004 (Materiali e Oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari) | В соответствие с Директивой 89/106/ЕЭС (строительные изделия), Положение ЕС №. 1935/2004 (материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами) |
| N° di identificazione | Идентификационный № |
| Emesso da | Выпущен |
| La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) +39 0445 804000 - Fax +39 0445 804040 | La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) +39 0445 804000 - Факс +39 0445 804040 |
| Tipo di apparecchio | Вид устройства |
| Stufe a combustibile solido | Печь отапливаемая твёрдым топливом |
| Marchio commerciale | Коммерческий знак |
| La NORDICA | La NORDICA |
| Modello o tipo | Модель и вид |
| Uso | Эксплуатация |
| Riscaldamento domestico | Домашнее отопление |
| Costruttore | Изготовитель |
| La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) 0445-804000-Fax 0445-804040 | La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) 0445-804000-Факс 0445-804040 |
| Ente notificato | Декларирующая организация |
| NB 1881 IMQprimacontrol S.R.L. I - 31020 Zoppè - San Vendemiano (TV) Via dell'Industria, 55 | NB 1881 IMQprimacontrol S.R.L. I - 31020 Zoppè - San Vendemiano (TV) Via dell'Industria, 55 |
| Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono : | Соответствующими нормами и технической спецификацией (маркировка) которые были применены в соответствие с действующими правилами техники безопасности ЕЭС, являются: |
| Norme o altri riferimenti normative | Нормы или другие нормативные ссылки |
| EN 13240 | EN 13240 |
| Rapporto di Prova ITT | Отчёт об испытании ITT |
| CS-06-157 | CS-06-157 |
| Condizioni particolari | Особые условия |
| Informazioni marcatura CE | Информация о маркировки ЕС |
| vedi allegato | смотреть приложение |
| In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all’interno della CEE, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate. | В качестве изготовителя и/или авторизированного представителя предприятия в ЕЭС, заявляет под собственной ответственностью, что устройства соответствуют основным требованиям, которые предусмотрены вышеперечисленными директивами. |
| 11/10/2006 Montecchio Precalcino (VI) | 11.10.06 Montecchio Precalcino (VI) |
| data e luogo di emissione | дата и место выпуска |
| nome, posizione e firma | имя, должность и подпись |
| INFORMAZIONI MARCATURA CE | ИНФОРМАЦИЯ О МАРКИРОВКИ ЕС |
| LA NORDICA S.p.A. | LA NORDICA S.p.A. |
| EN 13240 | EN 13240 |
| Distanza minima da materiali infiammabili | Минимальное расстояние от воспламеняющихся материалов |
| Laterale | Боковое |
| Emissione di CO (13 % O2 ) | Выделение CO (13 % O2 ) |
| Emissioni polveri (13 % O2 ) | Выделение пыли (13 % O2 ) |
| Massima pressione idrica di esercizio ammessa | Максимальное допустимое рабочее водное давление |
| Temperatura gas di scarico | Температура выхлопных газов |
| Potenza termica nominale | Номинальная термическая мощность |
| Rendimento | КПД |
| Tipi di combustibile | Вид топлива |
| LEGNA | ДРОВА |
| VKF | VKF |
| Nr. | № |
| SINTEF | SINTEF |
| Nr. | № |
| 15a B-VG | 15a B-VG |
| Nr. | № |
| DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ |
| In accordo con la Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione), il Regolamento CE n. 1935/2004 (Materiali e Oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari) | В соответствие с Директивой 89/106/ЕЭС (строительные изделия), Положение ЕС №. 1935/2004 (материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами) |
| N° di identificazione | Идентификационный № |
| Emesso da | Выпущен |
| La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) +39 0445 804000 - Fax +39 0445 804040 | La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) +39 0445 804000 - Факс +39 0445 804040 |
| Tipo di apparecchio | Вид устройства |
| Stufe a combustibile solido | Печь отапливаемая твёрдым топливом |
| Marchio commerciale | Коммерческий знак |
| La NORDICA | La NORDICA |
| Modello o tipo | Модель и вид |
| Uso | Эксплуатация |
| JUNIOR | JUNIOR |
| Costruttore | Изготовитель |
| La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) 0445-804000-Fax 0445-804040 | La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) 0445-804000-Факс 0445-804040 |
| Ente notificato | Декларирующая организация |
| NB 1881 IMQprimacontrol S.R.L. I - 31020 Zoppè - San Vendemiano (TV) Via dell'Industria, 55 | NB 1881 IMQprimacontrol S.R.L. I - 31020 Zoppè - San Vendemiano (TV) Via dell'Industria, 55 |
| Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono : | Соответствующими нормами и технической спецификацией (маркировка) которые были применены в соответствие с действующими правилами техники безопасности ЕЭС, являются: |
| Norme o altri riferimenti normative | Нормы или другие нормативные ссылки |
| EN 13240 | EN 13240 |
| Rapporto di Prova ITT | Отчёт об испытании ITT |
| CS-06-156 | CS-06-156 |
| Condizioni particolari | Особые условия |
| Informazioni marcatura CE | Информация о маркировки ЕС |
| vedi allegato | смотреть приложение |
| In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all’interno della CEE, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate. | В качестве изготовителя и/или авторизированного представителя предприятия в ЕЭС, заявляет под собственной ответственностью, что устройства соответствуют основным требованиям, которые предусмотрены вышеперечисленными директивами. |
| 11/10/2006 Montecchio Precalcino (VI) | 11.10.06 Montecchio Precalcino (VI) |
| data e luogo di emissione | дата и место выпуска |
| nome, posizione e firma | имя, должность и подпись |
| INFORMAZIONI MARCATURA CE | ИНФОРМАЦИЯ О МАРКИРОВКИ ЕС |
| LA NORDICA S.p.A. | LA NORDICA S.p.A. |
| EN 13240 | EN 13240 |
| JUNIOR | JUNIOR |
| Distanza minima da materiali infiammabili | Минимальное расстояние от воспламеняющихся материалов |
| Laterale | Боковое |
| Emissione di CO (13 % O2 ) | Выделение CO (13 % O2 ) |
| Emissioni polveri (13 % O2 ) | Выделение пыли (13 % O2 ) |
| Massima pressione idrica di esercizio | Максимальное рабочее водное давление |
| Temperatura gas di scarico | Температура выхлопных газов |
| Potenza termica nominale | Номинальная термическая мощность |
| Rendimento | КПД |
| Tipi di combustibile | Вид топлива |
| LEGNA | ДРОВА |
| VKF | VKF |
| Nr. | № |
| SINTEF | SINTEF |
| Nr. | № |
| 15a B-VG | 15a B-VG |
| Nr. | № |
| Dati e modelli non sono impegnativi: la ditta si riserva di apportare modifiche e migliorie senza alcun preavviso. | Данные и модели не носят обязывающий характер: Предприятие оставляет за собой право вносить изменения без предупреждений. |
| La NORDICA S.p.A. | La NORDICA S.p.A. |
| Via Summano, 66/A – 36030 Montecchio Precalcino – VICENZA – ITALIA Tel: +39 0445 804000 – Fax: +39 0445 804040 | Via Summano, 66/A – 36030 Montecchio Precalcino – VICENZA – ITALIA Тел: +39 0445 804000 – Факс: +39 0445 804040 |
| email: info@lanordica.com - www.lanordica-extraflame.com | email: info@lanordica.com - www.lanordica-extraflame.com |
| 1191057 – Rev.04 – IT – EN – DE | 1191057 – Пер.04 – IT – EN – DE |