Specifiche di lavorazione che il traduttore deve rispettare durante la traduzione del testo:

Si raccomanda al traduttore di mantenere inalterata la formattazione della traduzione rispetto a quella in italiano.

Per formattazione si intendono le seguenti caratteristiche del testo: font, dimensione, colore, spaziature, a capi, tabulazioni, punti lista, e ogni ulteriore istruzione comunicata in questa nota

| Lingua Sorgente | Lingua Destinazione (Traduzione) |
| --- | --- |
| ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, L’USO E LA MANUTENZIONE –IT | ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ - РУС |
| STUFA – CAMINO | ПЕЧЬ - КАМИН |
| ROSSELLA PLUS / NICOLETTA ROSSELLA PLUS FORNO / NICOLETTA FORNO | РОСЕЛЛА ПЛЮС / НИКОЛЕТТА РОСЕЛЛА ПЛЮС ПЕЧЬ / НИКОЛЕТТА ПЕЧЬ |
| Testata secondo EN 13240 | Тестирована по EN 13240 |
| Complimenti per aver acquistato una stufa-camino a legna LA NORDICA! | Поздравляем с приобретением печи-камина, отапливаемой дровами LA NORDICA! |
| Sentirsi bene e allo stesso tempo risparmiare energia con i prodotti LA NORDICA diventa possibile! | Изделия LA NORDICA дают возможность чувствовать себя хорошо и в то же экономить электроэнергию! |
| NORME DI SICUREZZA SUGLI APPARECCHI | ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ИЗДЕЛИЕ |
| Secondo le norme di sicurezza sugli apparecchi l’acquirente e l’esercente sono obbligati ad informarsi sul corretto funzionamento in base alle istruzioni per l’uso. | Согласно правилам техники безопасности устройство, покупатель и пользователь должны узнать о правильной работе на основании инструкций по эксплуатации. |
| Rossella Plus – Rossella Plus forno / Nicoletta – Nicoletta forno | Роселла Плюс – Роселла Плюс ﻿﻿печь / Николетта – Николетта ﻿﻿печь |
| DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL COSTRUTTORE | ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ О СООТВЕТСВИИ |
| Oggetto: assenza di amianto e cadmio | Предмет: отсутствие асбеста и кадмия |
| Si dichiara che tutti i nostri apparecchi vengono assemblati con materiali che non presentano parti di amianto o suoi derivati e che nel materiale d’apporto utilizzato per le saldature non è presente/utilizzato in nessuna forma il cadmio, come previsto dalla norma di riferimento. | Заявляет, что все наши изделия изготовлены на основе соответствующих норматив из материала, не содержащего асбеста и его производных, а также отсутствие/не использование кадмия в сварочном материале. |
| Oggetto: regolamento CE n. 1935/2004 | Предмет: Положение ЕС № 1935/2004 |
| Si dichiara che in tutti gli apparecchi da noi prodotti, i materiali destinati a venire a contatto con i cibi sono adatti all’uso alimentari, in conformità al Regolamento CE in oggetto. | Заявляет, что все произведенные нами изделия и материалы, нацеленные на использование в непосредственном контакте с продуктами питания являются пригодными в соответствии с вышеупомянутым Положением ЕС. |
| INDICE | СОДЕРЖАНИЕ |
| DATI TECNICI | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| DESCRIZIONE TECNICA | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ |
| NORME PER L’INSTALLAZIONE | ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ |
| SICUREZZA ANTINCENDIO | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
| PRONTO INTERVENTO | ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА |
| CANNA FUMARIA | ﻿ДЫМОХОД |
| POSIZIONE DEL COMIGNOLO | РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЫМНИКА |
| COLLEGAMENTO AL CAMINO | СОЕДИНЕНИЕ С ДЫМООТВОДОМ |
| AFFLUSSO D’ARIA NEL LUOGO D’INSTALLAZIONE DURANTE LA COMBUSTIONE | СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ |
| COMBUSTIBILI AMMESSI / NON AMMESSI | ТОПЛИВО ДОПУЩЕННОЕ / НЕДОПУЩЕННОЕ |
| ACCENSIONE | ЗАПУСК |
| FUNZIONAMENTO NORMALE | НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА |
| FUNZIONAMENTO NEI PERIODI DI TRANSIZIONE | РАБОТА В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ |
| USO DEL FORNO (dove presente) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧИ (если предусмотрена) |
| MANUTENZIONE E CURA | ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД |
| PULIZIA CANNA FUMARIA | ЧИСТКА ДЫМОХОДА |
| PULIZIA VETRO | ЧИСТКА СТЕКЛА |
| PULIZIA CASSETTO CENERE | ЧИСТКА ЯЩИКА СБОРА ЗОЛЫ |
| LE MAIOLICHE | МАЙОЛИКИ |
| FERMO ESTIVO | ОСТАНОВКА НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД |
| COLLEGAMENTO ALLA CANNA FUMARIA DI UN CAMINETTO O FOCOLARE APERTO | ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДУ КАМИНА ИЛИ ОТКРЫТОЙ ТОПКИ |
| POSIZIONE DEFLETTORE FUMI | ПОЛОЖЕНИЕ ДЕФЛЕКТОРА ДЫМА |
| MONTAGGIO DELLE MAIOLICHE | МОНТАЖ МАЙОЛИК |
| SCHEDE TECNICHE | ТЕХНИЧЕСКИЕ КАРТЫ |
| Istruzioni | Инструкции |
| Definizione: Stufa-camino secondo: | Определение: Каменная печь согласно: |
| 1. DATI TECNICI | 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Sistema costruttivo* | Конструкторская система* |
| Potenza nominale in kW | Номинальная мощность в кВт |
| Rendimento in % | КПД в % |
| Diametro tubo in mm | Диаметр трубы в мм |
| Quantità max combustibile – legna in kg | Максимальное количество топлива – дрова в кг |
| CO misurato al 13% di ossigeno in % | CO измеренное на 13% кислорода в % |
| Emissione gas di scarico in g/s – legna | Выхлопные газы в гр/см – дрова |
| Temperatura gas di scarico nel mezzo in C° - legna | Температура выхлопных газов в центре в C° - дрова |
| Depressione a rendimento calorifico nominale in mmH2O / Pa – legna | Понижение давления для номинальной теплопроизводительности в мм H2O / Па - дрова |
| Dimensioni apertura focolare in mm (LxH) | Размеры открытия топки в мм (LxH) |
| Dimensioni corpo focolare / testata focolare in mm (LxHxP) | Размеры корпуса топки /верняя часть топки в мм (LxHxP) |
| Dimensioni forno in mm (LxHxP) | Размеры печи в мм (LxHxP) |
| Tipo di griglia | Тип решетки |
| Altezza stufa in mm | Высота печи в мм |
| Larghezza stufa in mm | Ширина печи в мм |
| Profondità stufa (con maniglie) in mm | Глубина топки (с рукоятками) в мм |
| Peso in Kg | Весв кг |
| Distanze di sicurezza antincendio | Расстояние по противопожарным нормам |
| Capitolo 4 | Глава 4 |
| Griglia piana. girevole dall’esterno | Плоская решётка, выдвижная наружу |
| *la porta del focolare è a chiusura automatica | * дверца топки с автоматическим закрытием |
| Il volume di riscaldamento delle stufe secondo EN 13240: 2001+ A2: 2004 per edifici il cui isolamento termico non corrisponde alle disposizioni sulla protezione del calore. è: | Объём отопления печей согласно EN 13240: 2001+ A2: 2004 для зданий, где тепловая изоляция не не соответствует предписаниям по защите тепла: |
| (30 kcal/m3) - tipo di costruzione favorevole: (40 kcal/m3) - tipo di costruzione meno favorevole: (50 kcal/m3) - tipo di costruzione sfavorevole: | (30 кКал/м³) - желательный тип конструкции: (40 кКал/м³) - менее желательный тип конструкции: (50 ккал/м³) - нежелательный тип конструкции |
| Con un isolamento termico adeguato alle disposizioni sulla protezione del calore il volume di riscaldamento è maggiore. Con un riscaldamento temporaneo, in caso di interruzioni superiori a 8h, la capacità di riscaldamento diminuisce del 25% circa. | При правильной системе термоизоляции объем обогрева возрастает. При временном обогреве, в случае временного прекращения обогрева более чем на 8 часов, тепловая способность уменьшается приблизительно на 25%. |
| Istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione – IT – Rev.02 | Инструкции по установке, эксплуатации и техобслуживанию– РУ – Пер.02 |
| 2. DESCRIZIONE TECNICA | 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ |
| Le stufe camino de La Nordica si addicono a riscaldare spazi abitativi per alcuni periodi, o a sostenere un riscaldamento centralizzato insufficiente. Esse sono ideali per appartamenti di vacanza e case del fine settimana oppure come riscaldamento ausiliario durante tutto l’anno. Come combustibili vengono utilizzati ceppi di legna. La stufa-camino è costruita con lamiere d’acciaio zincato, ghisa smaltata e, a seconda delle versioni, ceramica termoradiante o piastre di pietra ollare. Il focolare è internamente rivestito da lastre di ghisa; la parte posteriore è estraibile. Grazie a dei fori calibrati, praticati su quest’ultima, viene garantito un apporto di aria pre-riscaldata all’interno del focolare, ottenendo così una post-combustione che aumenta il rendimento e riduce le emissioni dei gas. Al suo interno si trova una griglia girevole estraibile. Il focolare è dotato di una porta panoramica con vetro ceramico (resistente fino a 700°C). Questo consente un’affascinante vista sulle fiamme ardenti. Inoltre viene così impedita ogni possibile fuoriuscita di scintille e fumo. Il riscaldamento dell’ambiente avviene: | Печи La Nordica предназначены для обогрева жилых помещений в течение определенного периода, могут быть использованы также как дополнения в случае недостаточности центрального отопления. Печи идеальны для квартир в период отпусков или выходных, а также как вспомогательное отопление в течение всего года. В качестве топлива используются бруски дерева, полена. Печь-камин выполнена из листовой оцинкованной стали, эмалированного чугуна, и в зависимости от версий, теплоизлучающей керамики или пластин из мыльного камня. Топка полностью обшита чугунными пластинами и выдвижной задней частью. Благадаря градуированным отверстиям на задней части, гарантируется доступ предварительно нагретого воздуха в топку, таким образом достигается предварительное горение, которое увеличивает КПД и сокращает вывод газа. Внутри печи находится съемная крутящаяся решетка. Топка оснащена панорамной дверцей с керамическим стеклом (стойкость до 700°C), Что дает потрясающую видимость играющего пламени. Также, благодаря этому, предотвращается любая возможность утечки искр и дыма. Обогрев помещения происходит следующим образом: |
| a) per convezione (circa 70%): il passaggio dell’aria attraverso il doppio mantello della stufa rilascia calore nell’ambiente. b) per irraggiamento (circa 30%): attraverso il vetro panoramico e le superfici esterne calde della stufa viene irraggiato calore nell’ambiente. | a) при конвекции (около 70%): прохождение воздуха через двойную обшивку печи оставляя тепло в помещении. b) при теплоизлучении (около 30%): через панорамное стекло и нагретые внешние поверхности печи происходит процесс теплового излучения. |
| La stufa-camino è dotata di registri per l’aria primaria e secondaria. con i quali viene regolata l’aria di combustione. | Печь-камин оснащена регуляторами первичного и вторичного дутьевого воздуха, с помощью которых регулируется воздух горения. |
| Registro ARIA PRIMARIA (Figura 1 - A) Con il registro posto in basso a SX della porta del focolare viene regolato il passaggio dell’aria attraverso il cassetto cenere e la griglia in direzione del combustibile. L’aria primaria è necessaria per il processo di combustione. Il cassetto cenere deve essere svuotato regolarmente, in modo che la cenere non possa ostacolare l’entrata dell’aria primaria per la combustione. Attraverso l’aria primaria viene anche mantenuto vivo il fuoco. Durante la combustione di legna, il registro dell’aria primaria deve essere aperto solo un poco, poiché altrimenti la legna arde velocemente e la stufa si può surriscaldare. Con la leva tutta estratta il registro è aperto, con la leva inserita il registro è chiuso. | Настройка ﻿﻿ПЕРВИЧНОГО ВОЗДУХА (Иллюстрация 1 -A) При помощи регулятора воздуха, расположенного слева от дверцы топки, регулируется подача воздуха через зольник и решётку в направление топлива. Первичный дутьевой воздух необходим для процесса горения. Зольник должен быть предварительно очищен таким образом, чтобы зола не затрудняла прохождение первичного дутьевого воздуха для горения. Первичный дутьевой воздух обеспечивает поддержание пламени. В процессе горения древесины регулятор первичного дутьевого воздуха должен быть немного приоткрыт, в противном случае, горение древесины происходит слишком быстро, что грозит перегревом самой печи. Когда рычаг полностью выдивинут, регулятор открыт, когда рычаг полностью введён, регулятор закрыт. |
| Figura 1 | Иллюстрация 1 |
| Registro ARIA SECONDARIA | ﻿﻿﻿Регулятор ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА |
| Leva superiore (Figura 1 - B) Sopra la porta del focolare si trova il registro dell’aria secondaria. Questo registro deve essere aperto (quindi la leva deve essere spostata verso destra), in particolare per la combustione di legna, cosicché il carbonio incombusto può subire una post-combustione. Vedi paragrafo 10. | Ворхний рычаг (Иллюстрация 1 - B) Над дверце топки находится регулятор вторичного воздуха. Настоящий регулятор должен быть открыт (то есть рычаг должен быть полностью перемещён вправо) в особенности для горения дров, так как несгоревщий уголь может пройти дожигание. Смотреть параграф 10. |
| 3. NORME PER L’INSTALLAZIONE | 3. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ |
| La stufa è assemblata e pronta per l’allacciamento e deve essere collegata mediante un raccordo all’esistente canna fumaria della casa. Il raccordo deve essere possibilmente corto, rettilineo, orizzontale o posizionato leggermente in salita. I collegamenti devono essere a tenuta stagna. E’ obbligatorio rispettare norme nazionali ed europee, disposizioni locali o in materia di legislazione edilizia, nonché regolamentazioni antincendio. Pertanto vi consigliamo di informarvi preventivamente presso il Vs. capo spazzacamino distrettuale. Bisogna inoltre verificare il sufficiente afflusso d’aria necessario alla combustione, a tale proposito è fondamentale prestare attenzione a finestre e porte con chiusura stagna (guarnizioni di tenuta). | Печь является уже собранной и готовой к установке и должна быть подсоединена с помощью соединительной трубы к уже существующему в помещении дымоотводу. Соединительная труба должна быть как можно короче, прямолинейной, горизонтальной и расположенной немного на подъеме. Соединения должны быть герметичны. Важно соблюдать отечественные и международные нормы, местные распоряжения в области строительного законодательства, а также противопожарные нормативы. Поэтому советуем предварительно ознакомиться с данными документами в соответствующих инстанциях. Следует также уточнить достаточность притока воздуха необходимого для горения, по этому поводу основным является контроль наличия герметичных окон и дверей (с герметичным уплотнением). |
| Non è consentito il collegamento di più apparecchi allo stesso camino. Il diametro dell’apertura della canna fumaria per il collegamento deve corrispondere per lo meno al diametro del tubo fumo. L’apertura dovrebbe essere dotata di una connessione a muro per la ricezione del tubo di scarico e di un rosone. Prima dell’installazione verificare se la portata della sottostruttura regge il peso del vostro apparecchio. In caso di portata insufficiente è necessario adottare opportune misure (ad es. piastra per la distribuzione del peso). La Nordica S.p.a. non è responsabile del prodotto modificato senza autorizzazione e tanto meno per l’uso di ricambi non originali. I FOCOLARI NON SI DEVONO MODIFICARE. | Не разрешается подсоединять к одному дымоходу более одной печи. Диаметр соединительного отверстия дымохода должен соответствовать диаметру дымоотводной трубы. Открытие должно быть оснащено подсоединением к стене для установки выхлопной трубы и розетки. Перед установкой печи необходимо удостовериться сможет ли опорная поверхность выдержать вес вашей печи, в противном случае необходимо применить соответствующие меры (например, плита для равномерного распределения веса). La Nordica S.p.A. не несет ответственности за какие-либо видоизменения изделия без соответствующего разрешения и тем более за использование неподлинных запасных частей. ТОПКИ НЕ ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЯМ. |
| 4. SICUREZZA ANTINCENDIO | 4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
| Nell’installazione della stufa devono essere osservate le seguenti misure di sicurezza: | В процессе установки печи должны быть соблюдены следующие меры безопасности: |
| a) la distanza minima da elementi costruttivi ed oggetti infiammabili e sensibili al calore (mobili, rivestimenti di legno, stoffe ecc.) deve essere di 20cm dal retro e da entrambi i lati; al fine di assicurare un sufficiente isolamento termico (vedi Figura 2 A). b) davanti alla porta del focolare, nell’area di radiazione della stessa non deve esserci alcun oggetto o materiale di costruzione infiammabile e sensibile al calore a meno di 100cm di distanza. Tale distanza può essere ridotta a 40cm qualora venga installata una protezione, retroventilata e resistente al calore, davanti all’intero componente da proteggere. Tutte le distanze minime di sicurezza sono indicate sulla targhetta del prodotto e non si deve scendere al di sotto delle stesse. c) qualora la stufa venga installata su un pavimento di materiale infiammabile, bisogna prevedere un sottofondo ignifugo, per esempio una pedana d'acciaio (dimensioni secondo l’ordinamento regionale). Il sottofondo deve sporgere frontalmente di almeno 50cm e lateralmente di almeno 30cm oltre all’apertura della porta di carico.(vedi Figura 2 B) | a) минимальное расстояние от составных частей конструкции и легковоспламеняющихся объектов (мебель, деревянные покрытия, ткани) должно быть не менее 20 см сзади и по бокам; для обеспечения необходимой термоизоляции (смотреть Иллюстрацию 2 A). b) перед дверцей топки, в зоне её излучения, не должен находится какой либо предмет или материал из воспламеняющегося материала или чувствительный к теплу, на расстоянии менее 100 см. Это расстояние может быть уменьшено на 40 см в случае установки защитного жароустойчивого устройства с вентиляционной системой, с внутренней стороны детали нуждающейся в предохранении Все минимальные безопасные расстояния указаны на щитке с номинальными данными изделия и должны быть в точности соблюдены. c) в случае установки печи на легковоспламеняющемся полу, необходимо заранее установить подстилающий слой из огнеупорного материала, например, стальной (размеры на основе региональных нормативов) Подстилающий слой должен выступать из-под установки минимум на 30 см по бокам и на 50 см сверх размаха крышки топки (Иллюстрация 2 B) |
| Figura 2 | Иллюстрация 2 |
| La stufa deve funzionare esclusivamente con il cassetto cenere inserito. I residui solidi della combustione (ceneri) devono essere raccolti in un contenitore ermetico e resistente al fuoco. La stufa non deve mai essere accesa in presenza di emissioni gassose o vapori (per esempio colla per linoleum. benzina ecc.). Non depositate materiali infiammabili nelle vicinanze della stufa. Durante la combustione viene sprigionata energia termica che comporta un marcato riscaldamento delle superfici, della porta e del vetro del focolare, delle maniglie delle porte o di comando, del tubo fumi ed eventualmente della parte anteriore dell’apparecchio. Evitate il contatto con tali elementi senza un corrispondente abbigliamento protettivo o senza utensili accessori (guanti resistenti al calore, dispositivi di comando). | Печь должна работать только при наличии ящика сбора золы. Твёрдые остатки горения (зола) должны собираться в герметичный, огнеупорный ящик. Печь никогда не должна быть включена при наличии газообразных или паровых выбросах (например, клея для линолеума, бензина и т.д.). Не оставляйте легковоспламеняющиеся материалы вблизи печи. В процессе горения происходит высвобождение тепловой энергии, которая приводит к нагреванию поверхностей печи, дверцы и стекла топки, ручки дверцы и ее привода, дымоотводной трубы и возможно передней части установки. Избегайте контакта с вышеперечисленными элементами без использования соответствующей защитной одежды и других аксессуаров (жаростойкие перчатки и т.д.) |
| Fate in modo che i bambini siano consapevoli di questi pericoli e teneteli lontani dal focolare durante il suo funzionamento . | Проинформировать детей о вышеперечисленных рисках и не подпускать их к топке во время ее работы! |
| Quando si utilizza un combustibile errato o troppo umido si potrebbero formare dei depositi (creosoto) nella canna fumaria con possibile incendio della canna fumaria stessa. | При использовании неправильного вида топлива или сырого топлива могут формироваться так называемые налеты (креозоты) в дымоотводной трубе, что может привести к ее возгоранию. |
| 4.1. PRONTO INTERVENTO | 4.1. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА |
| Se si manifesta un incendio nel collegamento o nella canna fumaria : | Если происходит возгорание в соединении или в дымоотводе: |
| a) Chiudere la porta di caricamento e del cassetto cenere. b) Chiudere i registri dell’aria comburente c) Spegnere tramite l’uso di estintori ad anidride carbonica ( CO2 a polveri ) d) Richiedere l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco | a) Закрыть крышку загрузки и ящика сборки золы. b) Закрыть регуляторы воздуха поддерживающего горение. c) Потушить с помощью огнетушителя выброс углекислого газа (CO2 пылью). d) Вызвать незамедлительно пожарную службу. |
| Non spegnere il fuoco con l’uso di getti d’acqua. Quando la canna fumaria smette di bruciare, farla verificare da uno specialista per individuare eventuali crepe o punti permeabili. | Ни в коем случае не пытаться тушить пламя водой! Когда дымоотвод прекратит гореть, пригласить специалиста для нахождения вероятных трещин и негерметичных точек. |
| 5. CANNA FUMARIA | 5. ДЫМОХОД |
| Requisiti fondamentali per un corretto funzionamento dell’apparecchio: | Основные требования правильного использования установки: |
| - la sezione interna deve essere preferibilmente circolare; - essere termicamente isolata ed impermeabile e costruita con materiali idonei a resistere al calore, ai prodotti della combustione ed alle eventuali condense; - essere priva di strozzature ed avere andamento verticale con deviazioni non superiori a 45°; - se già usata deve essere pulita; rispettare i dati tecnici del manuale di istruzioni; | - внешняя секция должна быть кругообразной; - должен быть термоизолированным и герметичным, сделанным из годного материала, устойчивым к высоким температурам, продуктам горения и конденсатам; - должен иметь свободный вертикальный проход с уклоном не более 45° без каких-либо сужений; - при повторном использовании должен быть очищен; соблюдать технические характеристики руководства по эксплуатации; |
| Qualora le canne fumarie fossero a sezione quadrata o rettangolare gli spigoli interni devono essere arrotondati con raggio non inferiore a 20 mm. Per la sezione rettangolare il rapporto massimo tra i lati deve essere ≤ 1,5. Una sezione troppo piccola provoca una diminuzione del tiraggio. Si consiglia un’altezza minima di 4 m. Sono vietate e pertanto pregiudicano il buon funzionamento dell’apparecchio: fibrocemento, acciaio zincato, superfici interne ruvide e porose. In Figura 3 sono riportati alcuni esempi di soluzione. | В случае если дымоход имеет квадратные или прямоугольные сектора, внешние выступы должны быть округленными под радиусом не менее 20 мм. Для прямоугольных секторов максимальное соотношение между сторонами должно быть ≤ 1,5. Слишком маленький сектор может сократить тягу воздуха. Поэтому минимально рекомендуемая высота составляет 4 м. Запрещается, и более того наносит вред использованию установки: асбестовый цемент, оцинкованная сталь, грубые и пористые внешние поверхности. На Илл. 3 изображены некоторые возможные примеры разрешения вопроса. |
| La sezione minima deve essere di 4 dm2 (per esempio 20x20cm) per gli apparecchi il cui diametro di condotto è inferiore a 200mm, o 6,25dm2 (per esempio 25x25cm) per gli apparecchi con diametro superiore a 200mm. | Минимальный сектор должен соответствовать 4 дм4 (например, 20x20 см) для установок, которые имеют канал с диаметром не менее 200 мм, или 6,25 дм6 (например, 25x25cm) для установок с диаметром выше 200 мм. |
| Il tiraggio creato dalla vostra canna fumaria deve essere sufficiente ma non eccessivo. | Сила тяги, сформированная вашим дымоходом, должна быть удовлетворительной, но не чрезмерной. |
| (1) Canna fumaria in acciaio AISI 316 con doppia camera isolata con materiale resistente a 400°C.Efficienza 100% ottima. (2) Canna fumaria in refrattario con doppia camera isolata e rivestimento esterno in calcestruzzo alleggerito. Efficienza 100% ottima. (3) Canna fumaria tradizionale in argilla sezione quadrata con intercapedini. Efficienza 80% ottima. (4) Evitare canne fumarie con sezione rettangolare interna il cui rapporto sia diverso dal disegno. Efficienza 40% mediocre. A | (1) Дымоход из стали AISI 316 с двойной изолированной камерой из материала устойчивого к температуре до 400°C. Эффективность 100% отличная. (2) Дымоход из огнеупорного материала с двойной изолированной камерой с наружной отделкой из облегченного бетона. Эффективность 100% отличная. (3) Традиционный глиняный дымоход с квадратными секторами и воздушными прослойками. Эффективность 80% отличная. (4) Избегать дымоходы с прямоугольными секторами, отличающиеся от рисунка. Эффективность 40% средняя. A |
| Figura 3 | Иллюстрация 3 |
| Una sezione della canna fumaria troppo importante può presentare un volume troppo grande da riscaldare e dunque provocare delle difficoltà di funzionamento dell’apparecchio; per evitare ciò provvedete ad intubare la stessa per tutta la sua altezza. Una sezione troppo piccola provoca una diminuzione del tiraggio. | Один слишком влиятельный сектор может давать завышенный уровень подогрева и, следовательно, затруднять работу установки; для решения этой проблемы необходимо установить трубу по всей длине дымохода. Один слишком маленький сектор может спровоцировать уменьшение силы тяги. |
| La canna fumaria deve essere adeguatamente distanziata da materiali infiammabili o combustibili mediante un opportuno isolamento o un’intercapedine d’aria. E’ vietato far transitare all’interno della stessa tubazioni di impianti o canali di adduzione d’aria. E’ proibito inoltre praticare aperture mobili o fisse, sulla stessa, per il collegamento di ulteriori apparecchi diversi. | Дымоход должен располагаться на достаточной дистанции от легковоспламеняющихся материалов или топлива с помощью надлежащей изоляции и воздушных прослоек. Запрещается проход установочных труб и каналов подвода воздуха внутри дымохода. Запрещается также применять на дымоходе подвижные и неподвижные люки для подсоединения дополнительных установок. |
| 5.1. POSIZIONE DEL COMIGNOLO | 5.1. РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЫМНИКА |
| Il tiraggio della canna fumaria dipende anche dall’idoneità del comignolo. È pertanto indispensabile che, se costruito artigianalmente, la sezione di uscita sia più di due volte la sezione interna della canna fumaria. Dovendo sempre superare il colmo del tetto, il comignolo dovrà assicurare lo scarico anche in presenza di vento (Figura 4). | Сила тяги дымохода зависит также от расположения дымника. Необходимо учитывать, что, если дымник является ремесленным, выхлопной сектор должен больше чем в 2 раза превосходить по величине внутренний сектор самого дымохода. Так как необходимо всегда превышать гребень крыши, оголовок трубы должен обеспечиывать дымоотвод даже при наличии ветра (Илл. 4). |
| (1) Comignolo industriale ad elementi prefabbricati, consente un ottimo smaltimento dei fumi. | (1) Промышленный дымник и сборные строительные элементы, дающие отличный отвод дыма. |
| (2) Comignolo artigianale. La giusta sezione di uscita deve essere minimo 2 volte la sezione interna della canna fumaria, ideale 2,5 volte. | (2) Оголовок трубы кустарного производства. Правильный размер выхлопного сектора должен в 2 раза преувеличивать внутренний сектор дымохода, в идеале – в 2,5 раза. |
| (3) Comignolo per canna fumaria in acciaio con cono interno deflettore dei fumi. | (3) Оголовок трубы для дымохода из стали с внутренним конусом - дефлектором дыма. |
| Figura 4 | Иллюстрация 4 |
| Il comignolo deve rispondere ai seguenti requisiti: - avere sezione interna equivalente a quella del camino. - avere sezione utile d’uscita doppia di quella interna della canna fumaria. - essere costruito in modo da impedire la penetrazione nella canna fumaria di pioggia, neve e di qualsiasi corpo estraneo. - essere facilmente ispezionabile, per eventuali operazioni di manutenzione e pulizia. | Оголовок трубы должен отвечать следующим требованиям: - Внутреннее сечение должно равняться дымоходу. - Полезное выходное сечение должно в 2 раза превышать внутреннее сечение дымоотвода. - его конструкция должна предотвращать попадание в дымоход атмосферных осадков и любых посторонних тел. - должен быть легко подвергаться проверке, при проведение техобслуживания и очистки. |
| (1) In caso di canne fumarie affiancate un comignolo dovrà sovrastare l’altro d’almeno 50 cm al fine d’evitare trasferimenti di pressione tra le canne stesse. | (1) если рядом расположены другие дымоотводы, высота оголовка трубы должна превышать их не менее чем на 50 см, во избежание передачи давления между дымоотводами. |
| Figura 5 | Иллюстрация 5 |
| (1) Il comignolo non deve avere ostacoli entro i 10 m da muri, falde ed alberi. In caso contrario innalzare lo stesso d’almeno 1 m sopra l’ostacolo. Il comignolo deve oltrepassare il colmo del tetto d’almeno 1 m. | (1) в пределах 10 м от оголовка трубы не должны находится такие помехи дымника как стены, перегородки, деревья. В обратном случае, оголовок трубы должен быть поднят не менее чем на 1 м над преграждением. Оголовок трубы должен находится над гребнем крыши не менее чем на 1 м. |
| Figura 6 | Иллюстрация 6 |
| H min. | H мин. |
| (1)Asse colmo | (1) Ось гребня крыши |
| (2)Tetto | (2) Крыша |
| Figura 7 | Иллюстрация 7 |
| COMIGNOLI DISTANZE E POSIZIONAMENTO UNI 10683/98 | РАССТОЯНИЕ И РАССПОЛОЖЕНИЕ ОГОЛОВКОВ ТРУБUNI UNI 10683/98 |
| Inclinazione del tetto | Наклон крыши |
| Distanza tra il colmo e il camino | Расстояние между гребнем крыши и дымоходом. |
| Altezza minima del camino (misurata dallo sbocco) | Минимальная высота дымоотвода (измеренная от устья) |
| 0,50 m oltre il colmo | 0,50 м сверх гребня крыши |
| 1,00 m dal tetto | 1,00 м над крышей |
| 0,50 m oltre il colmo | 0,50 м сверх гребня крыши |
| 1,30 m dal tetto | 1,30 м над крышей |
| 0,50 m oltre il colmo | 0,50 м сверх гребня крыши |
| 2,00 m dal tetto | 2,00 м над крышей |
| 0,50 m oltre il colmo | 0,50 м сверх гребня крыши |
| 2,60 m dal tetto | 2,60 м над крышей |
| 6. COLLEGAMENTO AL CAMINO | 6. СОЕДИНЕНИЕ С ДЫМООТВОДОМ |
| Gli apparecchi con chiusura automatica della porta (tipo 1) devono obbligatoriamente funzionare, per motivi di sicurezza, con la porta del focolare chiusa (fatta eccezione per la fase di carico del combustibile o l’eventuale rimozione della cenere ). Gli apparecchi con le porte non a chiusura automatica (tipo 2) devono essere collegati ad una propria canna fumaria. Il funzionamento con porta aperta è consentito soltanto previa sorveglianza. | По мотивам безопасности, установки с автоматическим закрытием дверцы (1 вида) должны работать в обязательном порядке с закрытой дверцей топки (за исключением этапа загрузки топлива или при удалении золы). Устройства с не автоматическим закрытием дверцы (2 вида) должны быть подключены к собственному дымоотводу. Работа с открытой дверцей допускается только под надзором. |
| La stufa-camino è dotata di scarico fumi superiore. Il tubo di collegamento alla canna fumaria deve essere più corto possibile, rettilineo, a tenuta stagna e conforme alle normative vigenti. Il collegamento deve essere eseguito con tubi stabili e robusti (Vi consigliamo uno spessore di 2 mm) ed essere fissato ermeticamente alla canna fumaria. Il diametro interno del tubo di collegamento deve corrispondere al diametro esterno del tronchetto di scarico fumi della stufa DIN 1298. | Печь-камин оснащена верхним дымоотводом. Соеденительная трубы к дымоотводу, должна быть как можно короче, прямолинейной, герметичной и соответсвовать действующим нормативным требованиям. Соединение должно быть произведено прочными и крепкими трубами (рекомендуемая толщина - 2 мм) и должно быть герметично прикреплено к дымоотводу. Внутренний диаметр соединительной трубы должен соответсвовать внешему диаметру дымоотводному патрубку печи DIN 1298. |
| ATTENZIONE: qualora il collegamento attraversi particolari composti da materiali infiammabili, nel raggio di 20cm attorno al tubo tutti i materiali infiammabili devono essere sostituiti da materiali ignifughi e resistenti al calore. Per un buon funzionamento dell’apparecchio è essenziale che nel luogo d’installazione venga immessa sufficiente aria per la combustione (vedi paragrafo 7). La depressione al camino (TIRAGGIO) deve essere di almeno 12 Pa (=1.2 mm di colonna d’acqua). La misurazione deve essere fatta sempre ad apparecchio caldo (resa calorifica nominale). Quando la depressione supera i 17 PA (1.7 mm di colonna d’acqua) è necessario ridurre la stessa con l’installazione di un regolatore di tiraggio supplementare (valvola a farfalla) sul tubo di scarico o nel camino. Per motivi di sicurezza la porta del focolare può essere aperta solo durante il caricamento di combustibile. Il focolare deve rimanere chiuso durante il funzionamento ed i periodi di non-utilizzo. | ВНИМАНИЕ: если на расстоянии 20 см. вдоль прохождения трубы находятся легковоспламеняющиеся материалы, то все лекговоспламеняющиеся материалы должны быть заменены огнеупорные и теплостойкие. Для хорошей работы, необходимо чтобы в помещение, где установлена печь, поступало достаточное количество воздуха для горения (смотреть параграф 7). Пониженное давление дымохода (СИЛА ТЯГИ) должно быть не менее 12 Паскаль (=1,2 мм водного столба). Измерение должно быть произведено при горячем устройстве (номинальное тепловое КПД). Когда пониженное давление превышает 17 Паскаль (1,7 мм водного столба) необходимо уменьшить давление, устанавливая дополнительный регулятор тяги (дроссельная задвижка) на разгрузочной трубе или на дымоходе. По причинам безопасности, дверца печи может быть открыта только во время загрузки топлива. Печь должна оставаться закрытой во время работы и в периоды неиспользования. |
| 7. AFFLUSSO D’ARIA NEL LUOGO D’INSTALLAZIONE DURANTE LA COMBUSTIONE | 7. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ |
| Poiché le stufe a legna ricavano la loro aria di combustione dal locale di installazione, è essenziale che nel luogo stesso venga immessa una sufficiente quantità d’aria. In caso di finestre e porte a tenuta stagna (es. case costruite con il criterio di risparmio energetico) è possibile che l’ingresso di aria fresca non venga più garantito e questo compromette il tiraggio dell’apparecchio, il vostro benessere e la vostra sicurezza. Bisogna pertanto garantire una alimentazione aggiuntiva di aria fresca mediante una presa d’aria esterna posta nelle vicinanze dell’apparecchio oppure tramite la posa di una conduttura per l’aria di combustione che porti verso l’esterno od in un vicino locale areato, ad eccezione del locale caldaia o garage (VIETATO). | Так как печь отбирает воздух из помещения, где она устанавлена, необходимо чтобы в настоящее помещение происходило достаточное поступление воздуха. Если двери и окна герметично закрываются (например, дома, построенные согласно критериям экономии энергии) возможно, что не будет гарантированна подачи свежего воздуха, что негативно повлияет на силу тяги устройства, на ваше самочувствие и безопасноть. Поэтому необходимо предусмотреть дополнительную подачу свежего воздуха за счёт внешнего воздухозаборника или в смежную проветриваемое помещение, за исключением кательной и гаража (ЗАПРЕЩЕНО). |
| Il tubo di collegamento deve essere liscio con un diametro minimo di 120 mm, deve avere una lunghezza massima di 4 m e presentare non più di tre curve. Qualora questo sia collegato direttamente con l’esterno deve essere dotato di un apposito frangivento. L’entrata d’aria per la combustione nel luogo d’installazione non deve essere ostruita durante il funzionamento della stufa. E’ assolutamente necessario che negli ambienti, in cui vengono fatte funzionare stufe con un tiraggio naturale del camino, venga immessa tanta aria quanta ne è necessaria per la combustione. ossia fino a 20 m³/ora. Il naturale ricircolo dell’aria deve essere garantito da alcune aperture fisse verso l’esterno, la loro grandezza è stabilita da relative normative in materia. Chiedete informazioni al Vostro spazzacamino di fiducia. Le aperture devono essere protette con delle griglie e non devono mai essere otturate. Una cappa di estrazione (aspirante) installata nella stessa stanza od in una confinante provoca una depressione nell’ambiente. Questo provoca la fuoriuscita di gas combusti (fumo denso, odore); é dunque necessario assicurare un maggiore afflusso di aria fresca. | Соединительная труба должно быть гладкой, минимальнаы диаметр - 120 мм, длина не должна превышать 4 м, и должна иметь не больше 3 изгибов. Если труба выводится непосредственно наружу, труба должна быть оснещена специальным ветрозащитным щитком. Поступление воздуха для гореная в помещении установки не должно быть загорожено во время работы печи. Абсолютно необходимо чтобы в помощениях, где рабатают печи с натуральной тягой дымоотвода, поступало столько воздуха, сколько требуется для горения, то есть до 20 м3/час. Натуральный оборот воздух должен гарантироваться за счёт нескольких постоянных наружных отверстий, их величина указывается в нормативных требованиях по данной материи. Необходимую информацию запросить в соответсвующих инстанциях. Отверстия должны быть защищены рещётками, и никогда не должны быть загорожены. Вытяжка (всасывающая) установленная в том же или смежном помещении, приводит к понижение давления в помещении. Это приводит к выходу отработанных газов (густой дым), значит необходимо обеспечить больший приток свежего воздуха. |
| La depressione di una cappa aspirante può, nella peggiore delle ipotesi, trasformare la canna fumaria della stufa in presa d’aria esterna risucchiando i fumi nell’ambiente con conseguenze gravissime per le persone. | В худшем случае, понижение давление вытяжки может превратить дымоотвод печи в воздухозаборное устройство, выводя отработанные газы в помещение, с тяжёлыми последствиями для людей. |
| Figura 8 | Иллюстрация 8 |
| OPTIONAL | ФАКУЛЬТАТИВНО |
| Per un miglior benessere e relativa ossigenazione dell’ambiente stesso, l’aria di combustione della stufa può essere prelevata direttamente dall’esterno. Per far questo. la stufa può essere collegata alla presa d’aria esterna tramite un raccordo opzionale (Figura 8 - C) ( Kit d. 120 ) | Для того, чтобы помещение было насыщено кислородом, воздух горения для печи может отбираться снаружи. Для этого, печь можно подключить к внешнему воздухозаборнику с помощью факультативной соеденительной трубы (Иллюстрация 8 - C) ( Комплект d. 120 ) |
| 8. COMBUSTIBILI AMMESSI / NON AMMESSI | 8. ТОПЛИВО ДОПУСТИМОЕ / НЕДОПУСТИМОЕ |
| I combustibili ammessi sono ceppi di legna da ardere. Si devono utilizzare esclusivamente ceppi di legna secca (contenuto d’acqua max 20%). I pezzi di legna dovrebbero avere una lunghezza di ca.30 cm ed una circonferenza di 30cm max. | Допостимым топливом являются поленья дров. Необходимо использовать только сухие поленья дров (максимальное содержане воды 20%). Длина поленьев должна равняться 30 см и окружность не более 30 см. |
| Specie | Вид |
| Umidità 20% | Влажность 20% |
| Faggio | Бук |
| Cerro | Австрийский дуб |
| Olmo | Вяз |
| Pioppo | Тополь |
| Larice * | Лиственница * |
| Abete rosso * | Ель европейская * |
| Pino silvestre * | Сосна обыкновенная * |
| * LEGNI RESINOSI POCO ADATTI PER UNA STUFA | * СМОЛИСТЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ПЛОХО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПЕЧИ |
| La legna usata come combustibile deve avere un contenuto d’umidità inferiore al 20% e la si ottiene con un tempo di essiccazione di almeno un anno (legno tenero) o di due anni (legno duro) collocando tale legna in un luogo asciutto e ventilato (per esempio sotto una tettoia). La legna umida rende l’accensione più difficile, perché è necessaria una maggiore quantità d’energia per far evaporare l’acqua presente. Il contenuto umido ha inoltre lo svantaggio che, con l’abbassarsi della temperatura, l’acqua si condensa prima nel focolare e quindi nel camino. La legna fresca contiene circa il 60% di H2O, perciò non è adatta ad essere bruciata. Tra gli altri non possono essere bruciati: resti di carbone, ritagli, cascami di corteccia e pannelli, legna umida o trattata con vernici, materiali di plastica; in tal caso decade la garanzia sull’apparecchio. Carta e cartone devono essere utilizzati solo per l’accensione. La combustione di rifiuti è vietata e danneggerebbe inoltre la stufa e la canna fumaria, provocando inoltre danni alla salute ed in virtù del disturbo olfattivo a reclami da parte del vicinato. | Используемые как топливо дрова, должны содержать не более 20% влажности, это достигается сушкой в течении не менее 1 года (мягкое дерево) или не менее 2 лет (твёрдое дерево) для этого необходимо разместить дрова в сухое и проветриваемое место (например под навесом). Влажные дрова затрудняют зажигание, так как необходимо большее количество энергии для испарения содержащейся воды. Содержащаяся влажность имеет и другой недостаток, при понижении температуры, вода конеденсируется сначала в топке и затем в дымоотводе. Свежие дрова содержат около 60% H2O, поэтому не подходят для горения. А также, не подходят для горения: остатки угля, обрезки, остатки и целая кора, влажные дрова, окрашенное дерево, пластмасса, в настоящем случае гарантия теряет силу.. Бумага и кортон могут быть использованны только при зажигании. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿Запрещено горение отходов это может привести не только к повреждению печи и дымохода, но и нанести вред здоровью, неприятные запахи также могут помешать соседям. |
| La legna non è un combustibile a lunga durata e pertanto non è possibile un riscaldamento continuo della stufa durante la notte. ATTENZIONE: l’uso continuo e prolungato di legna particolarmente ricca di oli aromatici (p.e. Eucalipto, Mirto, etc.) provoca il deterioramento (sfaldamento) repentino dei componenti in ghisa che compongono il prodotto. | Дровая не являются долгодействующим топливом, поэтому невозможен постоянный обогрев печи в течение ночи. ВНИМАНИЕ: постоянное и продолжительное использование дров с высоким содержанием ароматных масел (например, эвкалипт, мирт и т.д.) приводит к внезапному повреждению (отслоению) чугунных компонентов изделия. |
| 9. ACCENSIONE | 9. ЗАПУСК |
| IMPORTANTE: alla prima accensione è inevitabile che venga prodotto un odore sgradevole (dovuto all’essiccamento dei collanti nella cordicella di guarnizione o delle vernici protettive), che sparisce dopo un breve utilizzo. Deve comunque essere assicurata una buona ventilazione dell’ambiente. Alla prima accensione Vi consigliamo di caricare una quantità ridotta di combustibile e di aumentare lentamente la resa calorifica dell’apparecchio. | ВНИМАНИЕ: при первом зажигание неизбежно появление неприятного запаха (вазванного усушкой клейких веществ в уплотнительном канатике или защитной окраски), который пропадает через короткое время использования. В любом случае, должно быть обеспечено хорошее проветривание помещения. При первом включении рекомендуем Вам исопользовать небольшое количество топлива, затем постепенно увеличивать тепловую эффективность устройства. |
| Per effettuare una corretta prima accensione dei prodotti trattati con vernici per alte temperature, occorre sapere quanto segue: | Чтобы правильно провести первое зажигание обработанных красочными средствами при высокой температуре, необходимо знать следующее: |
| - i materiali di costruzione dei prodotti in questione non sono omogenei, infatti coesistono parti in ghisa, in acciaio, in refrattario e in maiolica; - la temperatura alla quale il corpo del prodotto è sottoposto non è omogenea: da zona a zona si registrano temperature variabili dai 300 °C ai 500 °C; - durante la sua vita, il prodotto è sottoposto a cicli alternati di accensioni e di spegnimento durante la stessa giornata e a cicli di intenso utilizzo o di assoluto riposo al variare delle stagioni; - la stufa nuova, prima di potersi definire stagionata, dovrà essere sottoposta a diversi cicli di avviamento per poter consentire a tutti i materiali ed alla vernice di completare le varie sollecitazioni elastiche; - in particolare inizialmente si potrà notare l’emissione di odori tipici dei metalli sottoposti a grande sollecitazione termica e di vernice ancora fresca. Tale vernice, sebbene in fase di costruzione venga cotta a 250 °C per qualche ora, dovrà superare più volte e per una certa durata la temperatura di 350 °C, prima di incorporarsi perfettamente con le superfici metalliche. | - Материалы конструкции не являются равномерными, сюда входят чугунные и стальные компоненты, а также из огнеупорного материала и майолика; - температура, которой подвергается корпус продукта не равномерна: в различных зонах фиксируются температуры от 300 °C до 500 °C ; - в течение рабочего срока, изделие подвергается переменным циклам зажигания и погашения в течение одного дня и циклам интенсивного исопльзования и абсолютного покоя при смене сезона; - новая печь, до того, как может быть определена как зрелое изделие, должна быть подвержена различным циклам запуска, чтобы позволить всем материалам и окраске, произвести различные эластичные нагрузки; - в частности, в первое время можно заметить типичный запах металла, подвергаемый высокой тепловой нагрузке и свежей краски. Настоящая окраска на этапе конструирования подвергается обжигу при температуре 250 °C в течении нескольких часов, в течении которого должна несколько раз превышать на определённое количество времени температуру 350 °C, до того, как полностью пропитается в металлическую поверхность. |
| Diventa quindi importante seguire questi piccoli accorgimenti in fase di accensione: 1. Assicuratevi che sia garantito un forte ricambio d'aria nel luogo dove è installato l'apparecchio. 2. Nelle prime accensioni, caricare non eccessivamente la camera di combustione (circa metà della quantità indicata nel manuale d'istruzioni) e tenere il prodotto acceso per almeno 6-10 ore di continuo, con i registri meno aperti di quanto indicato nel manuale d'istruzioni. 3. Ripetere questa operazione per almeno 4-5 o più volte, secondo la Vostra disponibilità. 4. Successivamente caricare sempre più (seguendo comunque quanto descritto sul libretto di istruzione relativamente al massimo carico) e tenere possibilmente lunghi i periodi di accensione evitando, almeno in questa fase iniziale, cicli di accensione-spegnimento di breve durata. 5. Durante le prime accessioni nessun oggetto dovrebbe essere appoggiato sulla stufa ed in particolare sulle superfici laccate. Le superfici laccate non devono essere toccate durante il riscaldamento. 6. Una volta superato il «rodaggio» si potrà utilizzare il Vostro prodotto come il motore di un’auto, evitando bruschi riscaldamenti con eccessivi carichi. | А значит, необходимо следовать следующим небольшим замечаниям на этапе зажигания: 1. Убедиться, что в помещение, где устанавливается устройство гарантируется достаточный оборот воздуха. 2. При первых зажиганиях, не производить чрезмерной загрузки камеры горения (около половины от того количества, что указано в инстструкциях по эксплуатации) и поддерживать постоянное горение в течение не менее 6-10 часов, регуляторы должны быть открыты меньше, чем указано в инструкциях. 3. Повторить настоящую операции в течение не менее 4-5 раз, в зависимости от Ваших возможностей. 4. Затем постепенно увеличивать нагрузку (в любом случае следовать указаниям руководства относительно максимальной нагрузки) периоды горения поддерживать в течение как можно большего времени, хотя бы на начальном этапе, избегать краткосрочных циклов зажигания-тушения. 5. При первых зажиганиях, на печь не может быть установлен никакой предмет, особенно с лакированной поверхностью. Нельзя дотрагиваться к лакированным поверхностям во время нагрева. 6. После того, как проведена "обкатка" Ваше изделие можно использовать как двигатль автомобиля, избегая резких нагревов с чрезмерной нагрузкой. |
| Per accendere il fuoco consigliamo di usare piccoli listelli di legno con carta oppure altri mezzi di accensione in commercio, escluse tutte le sostanze liquide come per es. alcool, benzina, petrolio e simili. Le aperture per l’aria (primaria e secondaria) devono essere aperte contemporaneamente solo un po' (si deve aprire anche l’eventuale valvola a farfalla posta sul tubo di scarico fumi). Quando la legna comincia ad ardere si possono caricare altri combustibili e regolare l’aria per la combustione secondo le indicazioni del paragrafo 10. Durante questa fase, non lasciare mai la stufa senza supervisione | Для зажигания огня, рекомендуется использвать небольщие деревянные планки и бумагу, или другие методы зажигания, имеющиеся на рынке, за исключением жидких веществ, например аэрозоль, бензина дизельное топливо и продукты со схожими характеристкими. Отверстия для дутьевого воздуха (первичного и вторичного) одновременно должны быть открыты только на короткий период времени (если установлена, то должна быть открыта и дросельная задвижка, расположенная на дымоотводной трубе). Когда дрова зажгуться, можно добавть топлива, регулируюя воздух горения согласно указаниям параграфаи 10. На настоящем этапе, не оставлять топку без присмотра. |
| Mai sovraccaricare la stufa (confrontate la tabella tecnica – quantità max. di combustibile caricabile). Troppo combustibile e troppa aria per la combustione possono causare surriscaldamento e quindi danneggiare la stufa. La garanzia non copre i danni dovuti al surriscaldamento dell’apparecchio. | Никогда не перегружать печь (проверить в технической таблице – максимальное количество загружаемого топлива). Слишком большое количество топлива и воздуха горения могут превести к перегреву, а значит повредить печь. Гарантия не покрывает уронв, вызванные перегревом печи. |
| 10. FUNZIONAMENTO NORMALE | 10. НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА |
| Gli apparecchi con chiusura automatica della porta (tipo 1) devono obbligatoriamente funzionare, per motivi di sicurezza, con la porta del focolare chiusa (fatta eccezione per la fase di carico del combustibile o l’eventuale rimozione della cenere ). Gli apparecchi con le porte non a chiusura automatica (tipo 2) devono essere collegati ad una propria canna fumaria. Il funzionamento con porta aperta è consentito soltanto previa sorveglianza. IMPORTANTE: Per motivi di sicurezza la porta del focolare può essere aperta solo durante il caricamento di combustibile. Il focolare deve rimanere chiuso durante il funzionamento ed i periodi di non-utilizzo. | По мотивам безопасности, установки с автоматическим закрытием дверцы (1 вида) должны работать в обязательном порядке с закрытой дверцей топки (за исключением этапа загрузки топлива или при удалении золы). Устройства с не автоматическим закрытием дверцы (2 вида) должны быть подключены к собственному дымоотводу. Работа с открытой дверцей допускается только под надзором. ВНИМАНИЕ: По причинам безопасности, дверца печи может быть открыта только во время загрузки топлива. Печь должна оставаться закрытой во время работы и в периоды неиспользования. |
| Il potere calorifico nominale della stufa è pari a 8 kW e viene raggiunto con un tiraggio (depressione) minimo di 12 Pa ( = 1,2 mm di colonna d’acqua ). Con i registri posti sulla facciata della stufa-camino viene regolata l’emissione di calore della stufa. Essi devono essere aperti secondo il bisogno calorifico. La migliore combustione (con emissioni minime) viene raggiunta quando, caricando legna, la maggior parte dell’aria per la combustione passa attraverso il registro dell’aria secondaria e al contrario caricando bricchi di carbone, essa passa per lo più attraverso il registro dell’aria primaria. | Номинальная теплопроизводительность печи равна 8 кВт и достигается при минимальной силе тяги (пониженное давление) минимальное 12 Па ( = 1,2 мм водного столба). При помощи регуляторов, расположенных с передней стороны печи, настроивается тепловая эмиссия каменной печи. Настоящие регуляторы открываются в зависимости от потребности тепла Лучшее топливо (с минимальными выбросами) достогается, когда при загрузке дров, большая часть воздуха горения поступает через регулятор вторичного воздуха, и наобарот, когда используется уголь, воздух должен поступать через регулятор первичного воздуха. |
| Mai sovraccaricare la stufa (confrontate la tabella tecnica – quantità max. di combustibile caricabile). | Никогда не перегружать печь (проверить в технической таблице – максимальное количество загружаемого топлива). |
| Troppo combustibile e troppa aria per la combustione possono causare surriscaldamento e quindi danneggiare la stufa . I danni causati da surriscaldamento non sono coperti da garanzia. Bisogna pertanto usare la stufa sempre con porta chiusa (abbassata) per evitare l’effetto forgia. | Слишком большое количество топлива и воздуха горения могут превести к перегреву, а значит повредить печь. Урон вызванный перегревом не покрывается гарантией. Поэтому, необходимо всегда использовать печь с закрытой (опущенной) дверцей, во избежание эффекта кузнечного горна. |
| Combustibile | Топливо |
| Aria PRIMARIA | ПЕРВИЧНЫЙ ﻿воздух |
| Aria SECONDARIA | ﻿ВТОРИЧНЫЙ ДУТЬЕВОЙ воздух |
| Legna | Дрова |
| CHIUSO | ЗАКРЫТО |
| APERTO | ОТКРЫТО |
| Oltre che dalla regolazione dell’aria per la combustione, l’intensità della combustione e quindi la resa calorifica della Vostra stufa è influenzata dal camino. Un buon tiraggio del camino richiede una regolazione più ridotta dell’aria per la combustione, mentre uno scarso tiraggio necessita maggiormente di un’esatta regolazione dell’aria per la combustione. Per verificare la buona combustione della stufa. controllate se il fumo che esce dal camino è trasparente. Se è bianco significa che la stufa non è regolata correttamente o la legna è troppo bagnata; se invece il fumo è grigio o nero è segno che la combustione non è completa (è necessaria una maggior quantità di aria secondaria). | Кроме настройки воздуха для горения, интенсивность горения, а значит и теплопризводительность Вашей печи, зависит от дымохода. Для правильной тяги дымохода необходимо немного уменьшить регулирование воздуха горения, вывод тяги должен превышать точную настройку воздуха для горения. Для проверки хорошего горения печи, необходимо проверить, что дым, выходящий из дымохода, прозрачный. Если дым белый, значит печь неправильно настроена, или дрова слишком влажные, если дым серый или чёрный, значит процесс горения не завершается (необходимо большее количество вторичного дутьевого воздуха). |
| 11. FUNZIONAMENTO NEI PERIODI DI TRANSIZIONE | 11. РАБОТА В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ |
| Durante il periodo di transizione, ovvero quando le temperature esterne sono più elevate, in caso di improvviso aumento della temperatura si possono avere dei disturbi alla canna fumaria che fanno si che i gas combusti non vengono aspirati completamente. I gas di scarico non fuoriescono più completamente (odore intenso di gas). In tal caso scuotete più frequentemente la griglia e aumentate l’aria per la combustione. Caricate in seguito una quantità ridotta di combustibile facendo sì che questo bruci più rapidamente (con sviluppo di fiamme) e si stabilizzi così il tiraggio della canna fumaria. Controllate quindi che tutte le aperture per la pulizia e i collegamenti al camino siano ermetici. | При переходных периодах, то есть при повышении внешней температуры, при неожиданном увеличении температуры, в дымоотводе могут быть обнаружены неполадки, при которых отработанный газ не полностью выводится. Не выводятся полностью выхлопные газы (сильный запах газа). В этих случаях, часто встряхивать решётку и увеличить поток воздуха горения. Затем загружить пониженное количество топлива, чтобы оно быстрее сгорало (с распостранением пламени) чтобы таким образом стабилизировалась сила тяги дымоотвода. Проверить герметичность всех отверстий для чистки и подсоединений дымохода. |
| 12. USO DEL FORNO (dove presente) | 12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧИ (если предусмотрена) |
| Dopo aver pulito la griglia, caricate del combustibile. Grazie all’apporto d’aria per la combustione la temperatura del forno può essere sensibilmente influenzata. Un sufficiente tiraggio al camino e dei canali ben puliti per il flusso dei fumi roventi attorno al forno sono fondamentali per un buon risultato di cottura. La padella forno può essere collocata su diversi piani. Torte spesse e arrosti grandi sono da inserire al livello più basso. Torte piatte e biscotti vanno al livello medio. Il livello superiore può essere utilizzato per riscaldare o rosolare. | После очистки решётки, установить топливо. Благадоря поступлению воздуху для горения, температура печи может быть заметна подвержена изменениям. Достаточная тяга камина и хорошо очищенных каналов для потока горячего дыма вокруг печи, необходимы для хорошего результата жарки. Поднос печи может быть размещён на различных уровнях. Высокие торты и жаркое больших размеров должны находиться на самом низком уровне. Плоские торты и печенье на среднем уровне. Верхний уровень используется для нагрева и образования хрустящей корочки. |
| 13. MANUTENZIONE E CURA | 13. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД |
| Fate controllare dal Vostro spazzacamino responsabile di zona la regolare installazione della stufa, il collegamento al camino e l’aerazione. Per la pulizia delle parti smaltate usare acqua saponata o detergenti non abrasivi o chimicamente aggressivi. | Установка печи, подсоединение к дымоотводу и проветривание, должны быть проверены соответсвующими инстанциями. Для очистки эмалированной поверхности использовать мыльный не абразивный и не коррозийный раствор. |
| IMPORTANTE : si possono usare esclusivamente parti di ricambio espressamente autorizzate ed offerte dalla NORDICA S.p.A. In caso di bisogno Vi preghiamo di rivolgerVi al Vs rivenditore specializzato. | ВНИМАНИЕ: могут применяться только запчасти на которые дано разрешение и которые предложены NORDICA S.p.A. При необходимости, просим вас обратиться к Вашему специализированному диструбютеру. |
| L’ APPARECCHIO NON PUÒ ESSERE MODIFICATO! | ﻿УСТРОЙСТВО НЕ ПОДЛЕЖИТ МОДИФИКАЦИЯМ! |
| 13.1. PULIZIA CANNA FUMARIA | 13,1 ЧИСТКА ДЫМОХОДА |
| La corretta procedura di accensione, l’utilizzo di quantità e tipi di combustibili idonei, il corretto posizionamento del registro dell’aria secondaria, il sufficiente tiraggio del camino e la presenza d’aria comburente sono indispensabili per il funzionamento ottimale dell’apparecchio. Almeno una volta l’anno è consigliabile eseguire una pulizia completa, o qualora sia necessario (problemi di malfunzionamento con scarsa resa). Questa operazione, fatta esclusivamente a stufa fredda, dovrebbe essere svolta da uno spazzacamino che contemporaneamente può effettuare un’ispezione. Durante la pulizia bisogna togliere dalla stufa il cassetto cenere ed il tubo fumi. Si può pulire il vano di raccolta fumi dal focolare e, dopo aver tolto il tubo fumi, anche dal tronchetto di scarico con l’aiuto di una spazzola e di un aspiratore. Fate attenzione che dopo la pulizia tutte le parti smontate vengano reinstallate in modo ermetico. | Для оптимальной работы устройства необходимы правильная процедура зажигания, применение топлива в подходящем количестве и подходящего вида, правильное положение регулятора вторичного дутьевого воздуха, достаточная сила тяги дымохода и наличе воздуха горения. Не менее одного раза в год, или при необходимости (неполадки с низкой эффективностью) рекомендуется производить полную очистку. Настоящая операция должна быть произведена только на холодной печи, операцию должен производить трубочист, который одновременно проведёт проверку. Во время очистки необходимо изъять с печи зольник и дымовую трубу. Очистка дымосборной ниши печи производится после отсоединения дымовой почи, или при помощи выводного патрубка при помощи щётки и пылесоса. Необходимо уделить внимание тому, чтобы после очистки все компоненты были герметично устанавлены. |
| 13.2. PULIZIA VETRO | 13,2. ЧИСТКА СТЕКЛА |
| Tramite uno specifico ingresso dell’aria secondaria, la formazione di deposito di sporco sul vetro della porta viene efficacemente rallentata. Non può comunque mai essere evitata con l’utilizzo dei combustibili solidi (in particolare con legna umida) e questo non è da considerarsi come un difetto dell’apparecchio. | Образование загрязнения на стекле дверцы значительно уменьшается за счёт специального входа вторичного воздуха. Тем не менее, оно неизбежно при использовании твйрдого топлива (в особенности при использовании влажных дров), но это не считается дефектом устройства. |
| IMPORTANTE: La pulizia del vetro panoramico deve essere eseguita solo ed esclusivamente a stufa fredda per evitarne l’esplosione. Non usare comunque panni, prodotti abrasivi o chimicamente aggressivi. ROTTURA DEI VETRI: i vetri essendo in vetroceramica resistenti fino ad uno sbalzo termico di 750°C, non sono soggetti a shock termici. La loro rottura può essere causata solo da shock meccanici (urti o chiusura violenta della porta ecc.). Pertanto la sostituzione non è in garanzia . | ВНИМАНИЕ: очистка панормного стекла должна быть произведена только на охлаждённой печи, во избежание взрыва Не использовать ветошь, абразивные или химически активные продукты. ПОЛОМКА СТЕКЛА: так как стекло изготовлены из стеклокерамики, и выдерживает перепад температуры 750°C, ему не грозит тепловой удар. Поломка стекла может быть вызвана только механическим ударом (толчком или резким закрытием дверцы и так далее). Поэтому поломка не покрывается гарантией. |
| 13.3. PULIZIA CASSETTO CENERE | 13.3. ЧИСТКА ЯЩИКА СБОРА ЗОЛЫ |
| Tutte le stufe camino de La Nordica hanno una griglia focolare ed un cassetto per la raccolta delle ceneri. Vi consigliamo di svuotare periodicamente il cassetto cenere e di evitarne il riempimento totale, per non surriscaldare la griglia. Inoltre Vi consigliamo di lasciare sempre 3-4 cm di cenere nel focolare. ATTENZIONE: le ceneri tolte dal focolare vanno riposte in un recipiente di materiale ignifugo dotato di un coperchio stagno. Il recipiente va posto su di un pavimento ignifugo, lontano da materiali infiammabili fino allo spegnimento e raffreddamento completo delle ceneri. | Все устройства La NORDICA оснащены рещёткой топки и зольником. Рекомендуется периодически опустошать зольник и избегать полного наполнения во избежание перегрева решетки. Также, мы рекомендуем Вам, всегда оставлять 3-4 см золы в топке. ВНИМАНИЕ: Зола с топки должна быть собрана в ёмкость из огнеупорного материала, оснащённого герметичной крышкой. Ёмкость должна быть установлена на пол с невогораемой поверхностью, вдали от возгараемых материалов, до полного тушения и охлаждения золы. |
| 13.4. LE MAIOLICHE | 13.4. МАЙОЛИКИ |
| Le maioliche La Nordica sono prodotti di alta fattura artigianale e come tali possono presentare micro-puntinature, cavillature ed imperfezioni cromatiche. Queste caratteristiche ne testimoniano la pregiata natura. Smalto e maiolica, per il loro diverso coefficiente di dilatazione, producono microscrepolature (cavillatura) che ne dimostrano l’effettiva autenticità. Per la pulizia delle maioliche si consiglia di usare un panno morbido ed asciutto; se si usa un qualsiasi detergente o liquido, quest’ultimo potrebbe penetrare all’interno dei cavilli evidenziando gli stessi. | Майолики La Nordica является изделием высокого качества, ремесленного производства, а значит может быть обнаружена небольшая точечная коррозия, раковины или хроматические неточности. Настоящие характеристки являются признаком высокого качества. Так как эмаль и майолика имеют различный коэфициент расширения, образовывают микротрещины (раковины) и являются признаком подлинности. Для очисток майолик рекомендуется использовать мягкую и сухую ткань; моющее средство или жидкость, которая может попасть в трещины, подчёркивая их. |
| 14. FERMO ESTIVO | 14. ОСТАНОВКА НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД |
| Dopo aver effettuato la pulizia del focolare, del camino e della canna fumaria, provvedendo all’eliminazione totale della cenere ed altri eventuali residui e chiudere tutte le porte del focolare ed i relativi registri, nel caso in cui l’apparecchio venga disconnesso dal camino, è necessario chiudere l'apertura dello stesso, in modo che eventuali altri apparecchi collegati alla stessa canna fumaria possano continuare a funzionare. L’operazione di pulizia della canna fumaria è consigliabile effettuarla almeno una volta all’anno; verificare nel frattempo l’effettivo stato delle guarnizioni che se non perfettamente integre - cioè non più aderenti alla stufa - non garantiscono il buon funzionamento dell’apparecchio! E’ quindi necessaria la sostituzione delle stesse. In caso di umidità del locale dove è posto l’apparecchio. sistemare dei sali assorbenti all’interno del focolare. Proteggere le parti in ghisa interne alla stufa, se si vuole mantenere inalterato nel tempo l’aspetto estetico, con della vaselina neutra. | После того, как произведена чистка топки, дымоотвода и дымового канала, полностью удалена зола и другие остатки, закрыть дверцы топки и соответсвующие регуляторы и разъеденить устройство от дымохода, необходимо закрыть отверстие дымохода, чтобы другие подключённые к нему камины, продолжали работать. Рекомендуется проводить операцию по очистке дымохода не менее одного раза в год; при этом необходимо проверить состояние уплотнителей дверец, и если они повреждены (то есть дверца не прилегает к стенке) не гарантируется хорошая работа устройства! А значит, необходимо их заменить. При повышенной влажности помещения, где устанавлено устройство, установить в топку адсорбирующую соль. Если вы хотите поддерживать неизменным внешний вид внутреннего чугуна, воспользуйтесь нейтральным вазелином. |
| 15. COLLEGAMENTO ALLA CANNA FUMARIA DI UN CAMINETTO O FOCOLARE APERTO | 15. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДУ КАМИНА ИЛИ ОТКРЫТОЙ ТОПКИ |
| Il canale fumi è il tratto di tubo che collega il prodotto alla canna fumaria, nel collegamento devono essere rispettati questi semplici ma importantissimi principi: - per nessuna ragione si dovrà usare il canale fumo avente un diametro inferiore a quello del collarino di uscita di cui è dotato il prodotto; - ogni metro di percorso orizzontale del canale fumo provoca una sensibile perdita di carico che dovrà eventualmente essere compensata con un innalzamento della canna fumaria; - il tratto orizzontale non dovrà comunque mai superare i 2m (UNI 10683-2005); ogni curva del canale fumi riduce sensibilmente il tiraggio della canna fumaria che dovrà essere eventualmente compensata innalzandola adeguatamente; - la Normativa UNI 10683-2005 – ITALIA prevede che le curve o variazioni di direzione non devono in nessun caso essere superiori a 2 compresa l’immissione in canna fumaria. | Дымовой канал, это участок трубы, содинеяющий изделие к дымоходу, при соединение должны соблюдатся простые, но очень важные условия: - ни по какой причине не использовать дымовой канал диаметр которого, меньше выходного хомутика, которым оснащено изделее; - каждый метр горизонтального пути канала, приводит к значительной потери нагрузки, которая должна быть компенсированна поднятием дымоотвода; - горизонтальный участок никогда не должен превышать 2 м (UNI 10683-2005); каждый изгиб дымового канала значительно уменьшает силу тяги, которая при необходимости должна быть компенсированна соответсвующим поднятием; - Норматива UNI 10683-2005 – ITALIA предусматривает, что изгибы и изменения направления не должны превашать 2, включая те, что находятся в дымоотвооде. |
| Volendo usare la canna fumaria di un caminetto o focolare aperto, sarà necessario chiudere ermeticamente la cappa al di sotto del punto di imbocco del canale fumo pos.A Figura 9. Se poi la canna fumaria è troppo grande (p.e. cm 30x40 oppure 40x50) è necessario intubarla con un tubo di acciaio inox di almeno 200mm di diametro, pos.B, avendo cura di chiudere bene lo spazio rimanente fra il tubo stesso e la canna fumaria immediatamente sotto al comignolo pos. C. | При использовании дымового канала, открытого камина или открытой топки, необходимо герметично закрыть калпак в устье дымового канала поз.A Иллюстрация 9. Если дымовой канал слишком большой (например, 30x40 см. или 40x50) необходимо провести в нём трубу из нержавеющей стали, диаметром не менее 200 мм , пол.B, при этом необходимо хорошо закрыть оставшееся пространство между трубой и дымовым каналом, которое находится непосредственно под оголовком трубы. C. |
| Tamponamento | Заполнение |
| Chiusura ermetica | Герметичное закрывание |
| Sportello di ispezione | Инспекционная дверца |
| Figura 9 | Иллюстрация 9 |
| Per ulteriori informazioni Vi preghiamo cortesemente di rivolgerVi al Vostro rivenditore di fiducia. | Для предоставления более подробной информации, просим Вас обращаться к вашему доверенному Дистрибьютеру. |
| 16. POSIZIONE DEFLETTORE FUMI | 16. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕФЛЕКТОРА ДЫМА |
| 17. MONTAGGIO DELLE MAIOLICHE | 17. МОНТАЖ МАЙОЛИК |
| Posizionare le piastrelle laterali (A) in un lato, iniziando dal basso e agganciando i supporti (B) in corrispondenza dei sostegni laterali (C). Procedere con l’altro lato della stufa. Posizionare la copertura ceramica superiore (D), appoggiandola posteriormente sulla schiena della stufa e anteriormente sul riparo calore (E). AVVERTENZE: maneggiare le piastrelle usando molta cura in quanto. causa la fragilità, si possono danneggiare. | Позиционировать боковые пластины(A) с одной стороны, начиная снизу и закрепляя опоры (B) в соответствии с боковыми опорами (C). Выполнить ту же операцию с другой стороны печи. Установить верхнее керамическое покрытие (D), устанавливая её с задней сторны спинки печи и с передней стороны на защите тепла (E). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: с плиткой работать очень аккуратно, так как это хрупкий материал и может разбиться. |
| 18. SCHEDE TECNICHE | 18. ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА |
| ROSSELLA PLUS : 156 kg | ROSSELLA PLUS (РОСЕЛЛА ПЛЮС): 156 кг |
| 170 kg petra | 170 кг камень |
| ROSSELLA PLUS Forno: 230 kg | ROSSELLA PLUS (РОСЕЛЛА ПЛЮС) Печь: 230 кг |
| 255 kg petra | 255 кг камень |
| NICOLETTA | NICOLETTA (НИКОЛЕТТА) |
| NICOLETTA Forno | NICOLETTA (НИКОЛЕТТА) Печь |
| DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕС |
| In accordo con la Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione), il Regolamento CE n. 1935/2004 (Materiali e Oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari) | В соответствие с Директивой 89/106/ЕЭС (строительные изделия), Положение ЕС №. 1935/2004 (материалы и предметы контактирующие с пищевыми продуктами) |
| N° di identificazione | Идентификационный № |
| Emesso da | Выпущен |
| La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) +39 0445 804000 - Fax +39 0445 804040 | La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) +39 0445 804000 - Факс +39 0445 804040 |
| Tipo di apparecchio | Вид устройства |
| Stufe a combustibile solido | Печь, отапливаемая твёрдым топливом |
| Marchio commerciale | Коммерческий знак |
| La NORDICA | La NORDICA |
| Modello o tipo | Модель и вид |
| ROSSELLA PLUS / NICOLETTA | ROSSELLA PLUS (РОСЕЛЛА ПЛЮС) / NICOLETTA (НИКОЛЕТТА) |
| Uso | Эксплуатация |
| Riscaldamento domestico | Домашнее отопление |
| Costruttore | Изготовитель |
| La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) 0445-804000-Fax 0445-804040 | La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) 0445-804000 - Факс +0445-804040 |
| Ente notificato | Декларирующая организация |
| Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono : | Соответствующими нормами и технической спецификацией (маркировка) которые были применены в соответствие с действующими правилами техники безопасности ЕЭС являются: |
| Norme o altri riferimenti normative | Нормы или другие нормативные ссылки |
| Rapporto di Prova ITT | Отчёт об испытании ITT |
| Condizioni particolari | Особые условия |
| Informazioni marcatura CE | Информация о маркировки ЕС |
| vedi allegato | смотреть приложение |
| In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all’interno della CEE, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate. | В качестве изготовителя и/или авторизированного представителя предприятия в ЕЭС, заявляет под собственной ответственностью, что устройства соответствуют основным требованиям, которые предусмотрены вышеперечисленными директивами. |
| 30/05/2005 Montecchio Precalcino (VI) | 30.05.05 Montecchio Precalcino (VI) |
| data e luogo di emissione | дата и место выпуска |
| nome, posizione e firma | имя, должность и подпись |
| INFORMAZIONI MARCATURA CE | ИНФОРМАЦИЯ О МАРКИРОВКИ ЕС |
| LA NORDICA S.p.A. | LA NORDICA S.p.A. |
| ROSSELLA PLUS / NICOLETTA | ROSSELLA PLUS (РОСЕЛЛА ПЛЮС) / NICOLETTA (НИКОЛЕТТА) |
| Distanza minima da materiali infiammabili | Минимальное расстояние от воспламеняющихся материалов |
| Laterale | Боковое |
| Posteriore | Задний |
| Emissione di CO (13 % O2 ) | Выделение CO (13 % O2 ) |
| Emissioni polveri (13 % O2 ) | Выделение пыли (13 % O2 ) |
| Massima pressione idrica di esercizio ammessa | Максимальное допустимое рабочее водное давление |
| Temperatura gas di scarico | Температура выхлопных газов |
| Potenza termica nominale | Номинальная термическая мощность |
| Rendimento | КПД |
| Tipi di combustibile | Вид топлива |
| LEGNA | ДРОВА |
| DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕС |
| In accordo con la Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione), il Regolamento CE n. 1935/2004 (Materiali e Oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari) | В соответствие с Директивой 89/106/ЕЭС (строительные изделия), Положение ЕС №. 1935/2004 (материалы и предметы контактирующие с пищевыми продуктами) |
| N° di identificazione | Идентификационный № |
| Emesso da | Выпущен |
| La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) +39 0445 804000 - Fax +39 0445 804040 | La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) +39 0445 804000 - Факс +39 0445 804040 |
| Tipo di apparecchio | Вид устройства |
| Stufe a combustibile solido | Печь отапливаемая твёрдым топливом |
| Marchio commerciale | Коммерческий знак |
| La NORDICA | La NORDICA |
| Modello o tipo | Модель и вид |
| ROSSELLLA PLUS FORNO / NICOLETTA FORNO | РОСЕЛЛА ПЛЮС ПЕЧЬ / НИКОЛЕТТА ПЕЧЬ |
| Uso | Эксплуатация |
| Riscaldamento domestico | Домашнее отопление |
| Costruttore | Изготовитель |
| La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) 0445-804000-Fax 0445-804040 | La NORDICA S.p.A. Via Summano,66/a-36030 Montecchio Precalcino (VICENZA) 0445-804000 - Факс +0445-804040 |
| Ente notificato | Декларирующая организация |
| Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella CEE sono : | Соответствующими нормами и технической спецификацией (маркировка) которые были применены в соответствие с действующими правилами техники безопасности ЕЭС являются: |
| Norme o altri riferimenti normative | Нормы или другие нормативные ссылки |
| Rapporto di Prova ITT | Отчёт об испытании ITT |
| Condizioni particolari | Особые условия |
| Informazioni marcatura CE | Информация о маркировки ЕС |
| vedi allegato | смотреть приложение |
| In qualità di costruttore e/o rappresentante autorizzato della società all’interno della CEE, si dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi sono conformi alle esigenze essenziali previste dalle Direttive su menzionate. | В качестве изготовителя и/или авторизированного представителя предприятия в ЕЭС, заявляет под собственной ответственностью, что устройства соответствуют основным требованиям, которые предусмотрены вышеперечисленными директивами. |
| 30/05/2005 Montecchio Precalcino (VI) | 30.05.05 Montecchio Precalcino (VI) |
| data e luogo di emissione | дата и место выпуска |
| nome, posizione e firma | имя, должность и подпись |
| INFORMAZIONI MARCATURA CE | ИНФОРМАЦИЯ О МАРКИРОВКИ ЕС |
| LA NORDICA S.p.A. | LA NORDICA S.p.A. |
| ROSSELLA PLUS FORNO / NICOLETTA FORNO | РОСЕЛЛА ПЛЮС ПЕЧЬ / НИКОЛЕТТА ПЕЧЬ |
| Distanza minima da materiali infiammabili | Минимальное расстояние от воспламеняющихся материалов |
| Laterale | Боковое |
| Posteriore | Задний |
| Emissione di CO (13 % O2 ) | Выделение CO (13 % O2 ) |
| Emissioni polveri (13 % O2 ) | Выделение пыли (13 % O2 ) |
| Massima pressione idrica di esercizio ammessa | Максимальное допустимое рабочее водное давление |
| Temperatura gas di scarico | Температура выхлопных газов |
| Potenza termica nominale | Номинальная термическая мощность |
| Rendimento | КПД |
| Tipi di combustibile | Вид топлива |
| LEGNA | ДРОВА |
| Dati e modelli non sono impegnativi: la ditta si riserva di apportare modifiche e migliorie senza alcun preavviso. | Данные и модели не носят обязующий характер: Предприятие оставляет за собой право вносить изменения без предупреждений. |
| La NORDICA S.p.A. Via Summano, 66/A – 36030 Montecchio Precalcino – VICENZA – ITALIA Tel: +39 0445 804000 – Fax: +39 0445 804040 email: info@lanordica.com - www.lanordica-extraflame.com | La NORDICA S.p.A. Via Summano, 66/A – 36030 Montecchio Precalcino – VICENZA – ITALIA Тел: +39 0445 804000 – Факс: +39 0445 804040 email: info@lanordica.com - www.lanordica-extraflame.com |